## Péndulo de Pohl I: oscilaciones libres y amortiguadas

## Objetivo

Medir el periodo propio del péndulo de Pohl y ver cómo se apagan sus oscilaciones cuando se frena la rueda con un electroimán. De la disminución de la amplitud se obtienen el decremento logarítmico, el ritmo de amortiguamiento y el factor de calidad para tres tensiones del freno.

## Fundamento teórico

El péndulo de Pohl es una rueda de cobre unida a un muelle en espiral. Si se gira la rueda y se suelta, oscila alrededor del cero de la escala. Llamamos x a la posición de la flecha sobre la escala, en divisiones. Junto a la rueda hay un electroimán, el freno, que la frena con más fuerza cuanto más rápido gira, y la ecuación del movimiento es la del oscilador amortiguado:

x+γ x+ω02 x=0.

Aquí ω0 es la frecuencia propia y γ el ritmo de amortiguamiento, que crece con la corriente del freno. Con el freno que usaremos el régimen es subamortiguado: la rueda oscila con periodo T y amplitud decreciente (Figura 1),

xt=A e−γt/2cosωt+φ.

Figura 1. Oscilación subamortiguada y máximos sucesivos.

Basta con leer en la escala los máximos sucesivos a un mismo lado del cero, x0,x1,x2,…, separados un periodo T. Cada máximo es el anterior multiplicado por el mismo factor e−γT/2, así que el cociente entre dos máximos consecutivos es constante. Su logaritmo es el decremento logarítmico:

δ=lnxnxn+1=γT2.

Por tanto xn=x0 e−δn y, tomando logaritmos,

lnxn=lnx0−δ n.

Al representar lnxn frente a n los puntos forman una recta de pendiente −δ. A partir de δ se calculan el ritmo de amortiguamiento, γ=2δ/T, y el factor de calidad, Q=ω0/γ. Como el amortiguamiento es débil, T es prácticamente igual al periodo propio T0.

## Montaje experimental

Figura 2. Péndulo de Pohl.

El freno se alimenta desde la salida de alterna de la fuente a través de un rectificador, que convierte la corriente en continua, con el amperímetro en serie para leer la corriente del freno, IB. El motor no se usa en esta práctica. Antes de empezar, con el freno apagado, se gira a mano el disco del motor hasta que la flecha de la rueda quede en el cero de la escala.

Precaución: el freno admite como máximo 1 A. No pase de 10 V en la salida de alterna.

## Resultados

### Parte A. Periodo propio

Con el freno apagado, desviar la rueda unas 15 divisiones, soltarla y medir con el cronómetro el tiempo de 20 oscilaciones completas, t20. Repetir la medida cinco veces. El periodo propio es T0=t20/20 y la frecuencia propia, ω0=2π/T0.

Tabla 1. Periodo propio. Escriba T0 y ω0 con su error.

| t20,1 (s) | t20,2 (s) | t20,3 (s) | t20,4 (s) | t20,5 (s) | T0 (s) | ω0 (rad/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Parte B. Oscilación amortiguada

Poner el freno a VB = 4 V y anotar la corriente IB en la última fila de la Tabla 2. Girar la rueda hacia la derecha hasta 15 divisiones, que es x0, y soltarla. Leer los máximos sucesivos a la derecha, x1,x2,…, hasta que sean menores que 1 división. Es más fácil entre dos: uno sigue la flecha y canta el número y el otro lo apunta. Repetir con VB = 6 V y 8 V.

Tabla 2. Máximos sucesivos, en divisiones.

| n | xn (4 V) | lnxn (4 V) | xn (6 V) | lnxn (6 V) | xn (8 V) | lnxn (8 V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| IB (A) |  |  |  |  |  |  |

## Cuestiones

1. Represente en una sola gráfica lnxn frente a n para las tres tensiones, con la recta de ajuste de cada serie.

Pegue aquí la gráfica

2. De la pendiente de cada recta obtenga δ con su error. Calcule γ=2δ/T0 y Q=ω0/γ.

Tabla 3. Decremento logarítmico, ritmo de amortiguamiento y factor de calidad.

| VB (V) | IB (A) | δ | γ (s⁻¹) | Q | γ/IB2 (s⁻¹A⁻²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

3. Si el frenado crece como el cuadrado de la corriente, la última columna de la Tabla 3 debe dar el mismo valor en las tres filas. Calcule el cociente entre el mayor y el menor de esos tres valores. Si sale menor que 1,2 (diferencia menor del 20 %), escriba «sí, se cumple γ∝IB2»; si no, escriba «no».

Tabla 4. Dependencia del amortiguamiento con la corriente.

| Mayor/menor | ¿Se cumple γ∝IB2? |
| --- | --- |