# Arquímedes I: Determinación de la densidad del agua

## Objetivo

El alumno estudiará el efecto de introducir un cuerpo en un fluido. Mediante la aplicación del Principio de Arquímedes el alumno obtendrá la densidad del agua.

Fundamento teórico

Cuando un sólido se encuentra sumergido en un fluido aparecen fuerzas debidas a la presión que este ejerce sobre aquel. Consideremos como ejemplo una esfera sumergida en un líquido. De acuerdo con la ecuación fundamental de la estática de fluidos, la presión crece con la profundidad, y por tanto las fuerzas ejercidas sobre los puntos del sólido más alejados de la superficie son mayores que las ejercidas sobre los puntos más cercanos. Estas fuerzas son siempre perpendiculares a la superficie (ver figura 7.1), y su resultante E, dirigida verticalmente hacia arriba, recibe el nombre de empuje. La diferencia entre el peso P del cuerpo y el empuje es el peso aparente. Si el peso aparente es positivo (P > E), el sólido se hundirá; en caso contrario, flotará de tal modo que el empuje sobre la parte sumergida sea igual al peso:

(P =E_sum ) .

Figura: Izq: Las fuerzas ejercidas por el fluido sobre un sólido siempre son normales a la superficie del sólido y aumentan en módulo conforme aumenta la profundidad.  Drcha: La resultante de estas fuerzas de presión es el empuje E, que se opone al peso P del cuerpo y tiende a llevarlo hacia la superficie.

La aparición del empuje debido a las fuerzas de presión no está limitada al caso de los líquidos. Estas fuerzas aparecen también en los gases, si bien en estos los valores del empuje son mucho menores debido a la menor densidad que presentan. El principio de Arquímedes establece que el empuje sufrido por un sólido sumergido en un fluido es igual al peso del volumen de fluido que desaloja. Puesto que el volumen de fluido desplazado por el sólido cuando está totalmente sumergido es V, el empuje viene dado por E = -ρf g V (siendo ρf  la densidad del fluido). El peso aparente F del sólido sumergido es entonces:

|  |  | F= P+ E= P- ρfgV | (7.1) |
| --- | --- | --- | --- |

## Montaje experimental

Para la primera parte de la práctica, el montaje experimental consiste en un vaso de cristal con agua, dos dinamómetros (uno de 1 N y otro de 2 N) y un conjunto de varias esferas de distinto material, pero con el mismo volumen. Con un calibre se mide el diámetro (D±ϵD) de cada esfera y, a partir de todos los valores obtenidos, se calcula el diámetro promedio  (D±ϵD). Con este valor promedio se determina el radio promedio (R±ϵR) y posteriormente el volumen promedio ( V±ϵV) que se asumirá como volumen común para todas las esferas. Después, con el dinamómetro, se determina el peso real de cada esfera (P±ϵP)  en el aire.

A continuación, se procede a medir el peso aparente (F±ϵF)  de cada esfera al sumergirla completamente en el agua, asegurándose de que no toque las paredes ni el fondo del recipiente para evitar errores. Con estos datos, se representará en una gráfica el peso aparente frente al peso real, para posteriormente realizar un ajuste lineal y, a partir de la pendiente, calcular la densidad del agua aplicando el Principio de Arquímedes.

## Resultados

Determinación del diámetro, radio, volumen y sus valores promedio:

| Esfera | D(m) | ±εD (m) |
| --- | --- | --- |
| E1 |  |  |
| E2 |  |  |
| E3 |  |  |
| E4 |  |  |

D ±ϵD=

V±ϵV =

Calculo de ϵD :

Cálculo de ϵV:

| Esfera | P | ±εp | F | ±εF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  |  |  |  |
| E2 |  |  |  |  |
| E3 |  |  |  |  |
| E4 |  |  |  |  |

- Inserte la gráfica de F en función de P con los datos obtenidos de la tabla anterior y dibuje la recta de ajuste lineal de la forma F = aP + b.

- Calcule la pendiente, la ordenada en el origen, y el coeficiente de correlación lineal de la recta anterior mediante ajuste por mínimos cuadrados.

a±εa=

b±εb=

r=

- Con la ayuda de la ecuación F=P-ρagV y de la regresión lineal, hallar el valor de ρa correspondiente a la densidad del agua.

ρa±ϵρa=

Cálculo de ρa =

Cálculo de ϵρa =