# Banda prohibida del germanio

## Conceptos aplicados

Se mide la conductividad de una pieza de germanio para diferentes temperaturas a partir de la temperatura ambiente. Suponiendo conducción intrı́nseca, a partir de estas medidas se determina la anchura de la banda prohibida de energı́as del material.

## Fundamento teórico

La conductividad σ de una pieza de material, de longitud l y sección de área A, a través de la cual fluye una corriente longitudinal I cuando se le aplica una diferencia de potencial V se puede escribir como

σ=lAR=lIAV, (3.1)

donde R=V/I es la resistencia del material.

En los semiconductores, como el germanio y el silicio, la conductividad es una función de la temperatura a la que se encuentra el material. Ası́, se distinguen tres rangos de condución en ellos:

- A bajas temperaturas (rango I), tenemos conducción extrı́nseca, es decir, al aumentar la temperatura se activan más portadores de carga de las impurezas.

- A temperaturas medias (rango II), se habla de deplexión de impurezas, en la cual un aumento de temperatura no produce activación en las impurezas.

- A altas temperaturas (rango III), predomina la conducción intrı́nseca, de tal modo que la excitación térmica provoca que los portadores de carga se activen desde la banda de valencia a la banda de conducción.

En la conducción extrı́nseca, la conductividad del material semiconductor en función de la temperatura se puede escribir como

σ=σ0 exp−Eg2kT, (3.2)

donde σ0 es la conductividad a una temperatura muy alta, Eg es la anchura (en unidades de energı́a) de la banda prohibida del material, k es la constante de Boltzmann,

k=1,381×10−23 J⋅K−1, (3.3)

y T es la temperatura absoluta. Tomando logaritmos en la ecuación (3.2), se puede calcular la anchura de la bada prohibida mediante un ajuste de mı́nimos cuadrados del logaritmo neperiano de la conductividad frente al inverso de la temperatura.

## Montaje experimental y Resultados

Figura 3.1: Montaje experimental.

El montaje experimental de esta práctica es el de la figura 3.1. En él, la salida de 12 V de corriente alterna de la fuente se conecta directamente al dispositivo en que se encuentra la pieza de germanio (sus dimensiones son 20 mm×10 mm×1 mm). En este dispositivo se pueden leer directamente la temperatura y la corriente que atraviesa el semiconductor. La diferencia de potencial en el germanio se mide en un polı́metro conectado directamente a él.

Inicialmente, se coloca el dial del dispositivo que tiene el germanio de manera que se lea la corriente y se establece ésta en unos 5 mA, que será un valor prácticamente constante durante el experimento (conviene verificarlo en cada medida). Ahora se coloca el dial en lectura de temperatura, y se apunta ésta junto a la diferencia de potencial del polı́metro, desde temperatura ambiente hasta unos 1700C en pasos de 100C. La conductividad en cada caso se calcula mediante la ecuación (3.1).

| T​0C | ImA | VV | σΩ−1⋅m−1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |
| 110 |  |  |  |
| 120 |  |  |  |
| 130 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |
| 170 |  |  |  |

- Representar gráficamente la conductividad σ frente el inverso de la temperatura T−1.

- Hacer un ajuste de mı́nimos cuadrados del logaritmo neperiano de la conductividad frente al inverso de la temperatura, indicando el coeficiente de correlación, la pendiente y la ordenada en el origen del ajuste.

- A partir del valor encontrado para la pendiente en el ajuste anterior, calcular la anchura de la banda prohibida Eg del germanio. Indicar también qué valor fı́sico se encuentra con la ordenada en el origen del ajuste.