# Determinación del coeficiente de convección térmica

## Objetivo

Determinar experimentalmente el coeficiente de convección térmica h mediante la ley de enfriamiento de Newton. Para ello se analizará el calor intercambiado entre una superficie y el aire para distintas diferencias de temperatura. El valor de h y su incertidumbre se obtendrán a partir de un ajuste lineal de Q frente a ΔT.

## Fundamento teórico

La ley de enfriamiento de Newton establece que la potencia térmica intercambiada por convección entre una superficie y un fluido es proporcional al área de intercambio y a la diferencia de temperatura entre ambos:

| Q = hA(Ts − T∞) = hAΔT | (1) |
| --- | --- |

Q se expresa en W, h en W·m⁻²·K⁻¹, A en m² y ΔT = Ts − T∞ en K o en °C. Las diferencias de temperatura tienen el mismo valor numérico en kelvin y en grados Celsius.

Al representar Q frente a ΔT y ajustar la recta Q = mΔT+b, la pendiente teórica es m = hA. Por tanto:

| h = m/A | (2) |
| --- | --- |

## Incertidumbre y calidad del ajuste

Si la incertidumbre de la pendiente y la del área son independientes, la incertidumbre de h se calcula mediante propagación cuadrática:

| εh = h √[(εm/m)² + (εA/A)²] | (3) |
| --- | --- |

La calidad del modelo se evaluará con R² y con los residuos ri = Qi − (mΔTi+b). Se considerará sospechosa una medida si |ri| > 2σres, donde σres es la desviación típica de los residuos.

En meteorología, h caracteriza el intercambio de calor sensible entre la superficie terrestre y la atmósfera. Depende de las propiedades del aire, de la rugosidad y del tipo de convección. El viento suele intensificar el intercambio turbulento y aumentar el valor efectivo de h.

## Parte 1. Interpretación física

Responda a las preguntas de interpretación proporcionadas por el profesor junto con los datos de la práctica. Relacione cada respuesta con la ley de convección y argumente el efecto de las variables implicadas.

| Archivo de preguntas |  | Grupo / identificador |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivo de respuestas |  | Fecha |  |

| Pregunta | Principio físico | Relación con Q = hAΔT | Interpretación meteorológica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Aspectos que deben aparecer en el análisis:  intercambio de calor entre superficie y aire; efecto de ΔT, A y h; convección natural y forzada; influencia del viento; y papel del calor sensible en la atmósfera.

## Parte 2. Datos experimentales

Transcriba los datos del fichero CSV asignado a su grupo. Mantenga las unidades indicadas y conserve suficientes cifras significativas durante los cálculos.

| Fichero CSV |  | Grupo / identificador |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A (m²) |  | εA (m²) |  |

| Medida | ΔT (°C) | εΔT (°C) | Q (W) | εQ (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Observaciones sobre los datos y sus incertidumbres:

Comprobaciones previas:  ΔT debe ser coherente con Ts − T∞; Q y ΔT deben crecer de forma aproximadamente lineal; A y εA son comunes a todas las medidas.

## Ajuste lineal de Q frente a ΔT

Represente Q frente a ΔT con barras de error y realice un ajuste lineal de la forma Q = mΔT+b. Incluya en la gráfica la ecuación del ajuste y el valor de R².

Espacio para insertar la gráfica

| Magnitud | Valor | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| Pendiente m (W·K⁻¹) |  |  |
| Ordenada b (W) |  |  |
| Coeficiente h (W·m⁻²·K⁻¹) |  |  |
| Coeficiente R² |  |  |
| σres (W) |  |  |

Obtención del coeficiente:  h = m/A

Propagación de la incertidumbre:  εh = h·√[(εm/m)² + (εA/A)²]

## Análisis de residuos

Calcule Qajuste = mΔT+b y el residuo ri = Qi − Qajuste para cada medida. Determine σres e identifique los puntos que cumplen |ri| > 2σres.

| Medida | ΔT (°C) | Q (W) | Qajuste (W) | ri (W) | ¿¦ri¦ > 2σres? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

σres = ________________ W          2σres = ________________ W

Represente los residuos frente a ΔT y trace las líneas r = 0 y r = ±2σres.

Espacio para insertar la gráfica

Patrón de los residuos y posibles puntos sospechosos:  ________________________________________________________________________

## Contribuciones a la incertidumbre de h

Separe la contribución procedente de la pendiente y la procedente del área. Los porcentajes se calculan a partir de sus contribuciones cuadráticas.

| Cm = (εm/m)² | (4a) |
| --- | --- |

| CA = (εA/A)² | (4b) |
| --- | --- |

| Pm = 100 Cm/(Cm+CA) | (5a) |
| --- | --- |

| PA = 100 CA/(Cm+CA) | (5b) |
| --- | --- |

| Cm |  | CA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pm (%) |  | PA (%) |  |
| Fuente dominante |  | Mejora propuesta |  |

Interpretación de la fuente dominante de incertidumbre y propuesta para reducirla:

## Estimación para ΔT = 20 °C

Utilice el coeficiente obtenido y el área del experimento. Distinga la potencia total Q del flujo de calor por unidad de superficie q''.

| q'' = hΔT (W·m⁻²) |  | Q = hAΔT (W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔT (°C) | 20 | Área A (m²) |  |

¿Cómo cambiaría el resultado si aumentase la velocidad del viento? Razone qué magnitud del modelo se modificaría.

## Cuestiones finales

1. Indique el valor final de h con su incertidumbre y sus unidades.

2. Compare el resultado con valores típicos de convección natural en aire. ¿Es razonable?

3. ¿Debería ser exactamente cero la ordenada en el origen? Explique qué puede significar b ≠ 0.

4. Analice el gráfico de residuos y justifique cualquier punto situado fuera de la banda ±2σres.

5. Explique la importancia del calor sensible en la formación de la capa límite atmosférica y en los procesos convectivos.

Conclusión: resuma el valor de h, su precisión, la calidad del ajuste y la principal interpretación meteorológica.