# Curvas intensidad–duración–frecuencia (IDF)

## Objetivo

Interpretar curvas intensidad–duración–frecuencia y emplearlas para estimar la lluvia acumulada de distintos episodios. A partir de una serie de datos se linealizará un modelo IDF, se determinarán sus parámetros mediante un ajuste lineal y se evaluará la calidad del ajuste mediante el coeficiente R² y el análisis de residuos.

## Fundamento teórico

Una curva IDF relaciona la intensidad media de precipitación I con la duración t de un episodio para un periodo de retorno determinado. El periodo de retorno expresa una recurrencia estadística: no significa que el episodio se repita a intervalos exactos. Para una misma duración, una curva asociada a un periodo de retorno mayor representa un episodio menos frecuente y, en general, más intenso.

| I(t) = a/(t + b)c | (1) |
| --- | --- |

En esta práctica b es un valor conocido, mientras que a y c se obtienen a partir de los datos. Si I se expresa en mm·h⁻¹ y t en minutos, la precipitación acumulada P es:

| P = I·t/60 | (2) |
| --- | --- |

La equivalencia 1 mm = 1 L·m⁻² permite expresar directamente el agua acumulada por unidad de superficie.

## Linealización del modelo

Tomando logaritmos naturales en la ecuación (1) se obtiene:

| ln I = ln a − c ln(t+b) | (3) |
| --- | --- |

Definiendo x = ln(t+b) e y = ln I, se ajusta la recta y = mx+n. La pendiente y la ordenada permiten recuperar los parámetros del modelo:

| c = −m a = en | (4) |
| --- | --- |

Criterio de unidades:  mantenga t en minutos e I en mm·h⁻¹ en todo el tratamiento. Indique siempre las unidades y los factores de conversión utilizados.

## Parte 1. Interpretación de las curvas IDF

Abra la figura y el archivo de preguntas asignados a su grupo. Conserve los archivos generados y anote sus nombres. Responda en el documento de preguntas; utilice esta hoja para dejar constancia ordenada de las lecturas, cálculos e interpretaciones principales.

| Figura IDF |  | Periodo de retorno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivo de preguntas |  | Grupo / identificador |  |
| Archivo de respuestas |  | Fecha |  |

En cada respuesta identifique la curva empleada, lea la intensidad con sus unidades y muestre explícitamente cualquier conversión. Para obtener precipitación acumulada use P = It/60; recuerde que 1 mm equivale a 1 L·m⁻².

| Pregunta | Datos leídos de la figura | Desarrollo y conversiones | Resultado e interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Comprobación final:  ¿todas las magnitudes tienen unidades?, ¿se muestran los factores de conversión?, ¿la interpretación distingue frecuencia estadística de periodicidad exacta?

## Parte 2. Datos y variables transformadas

Transcriba los diez datos asignados. Calcule la precipitación acumulada y las variables linealizadas. Si b se considera exacto, tome εb = 0.

| b (min) |  | εb (min) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de retorno |  | Fuente de los datos |  |

| Medida | t (min) | εt (min) | I (mm·h⁻¹) | εI (mm·h⁻¹) | P (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Precipitación e incertidumbre:  P = It/60;    εP = P·√[(εI/I)² + (εt/t)²].

Muestra de cálculo de P y εP para una de las medidas:

## Variables transformadas

Calcule x = ln(t+b) e y = ln I para cada medida. Propague las incertidumbres y conserve suficientes cifras significativas para realizar el ajuste.

Incertidumbres transformadas:  εx = √(εt²+εb²)/(t+b);    εy = εI/I.

| Medida | x = ln(t+b) | εx | y = ln I | εy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Muestra de cálculo de x, εx, y y εy para una de las medidas:

## Ajuste lineal

Represente y = ln I frente a x = ln(t+b), incluya barras de error y ajuste la recta y = mx+n. Muestre la ecuación del ajuste y el valor de R² en la gráfica.

Espacio para insertar la gráfica

| Magnitud | Valor | Incertidumbre |
| --- | --- | --- |
| Pendiente m |  |  |
| Ordenada n |  |  |
| Parámetro a |  |  |
| Parámetro c |  |  |
| Coeficiente R² |  |  |

Cálculo de parámetros:  c = −m, εc = εm;    a = eⁿ, εa = a·εn. Indique las unidades de a coherentes con t en min e I en mm·h⁻¹.

Comentario inicial sobre el valor de R² y la linealidad de los datos:

## Diagnóstico del ajuste y curva IDF obtenida

Calcule los residuos rᵢ = yᵢ − (mxᵢ+n) y represéntelos frente a x. Un patrón aleatorio alrededor de cero apoya la adecuación del modelo; una estructura sistemática sugiere que el modelo o las incertidumbres no describen completamente los datos.

Espacio para insertar la gráfica

Patrón observado en los residuos:  ________________________________________________________________________________

Represente ahora los datos originales I frente a t y superponga la curva ajustada Iajuste(t) = a/(t+b)ᶜ. Incluya unidades, leyenda y el periodo de retorno.

Espacio para insertar la gráfica

Comparación entre datos y modelo:  _______________________________________________________________________________

## Análisis e interpretación

1. Explique qué representa una curva IDF y qué significa su periodo de retorno.

2. ¿Por qué disminuye la intensidad al aumentar la duración para un periodo de retorno fijo?

3. Explique por qué una curva de mayor periodo de retorno suele situarse por encima de otra de menor periodo. ¿Pueden cruzarse curvas reales?

4. Valore la calidad del ajuste utilizando conjuntamente R² y el gráfico de residuos.

## Estimaciones con el modelo

| t estimado (min) | 30 | I(30 min) (mm·h⁻¹) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P(30 min) (mm) |  | P(30 min) (L·m⁻²) |  |

Desarrollo del cálculo:  I(30) = a/(30+b)ᶜ;    P(30) = I(30)·30/60.

5. Explique la utilidad de las curvas IDF en el diseño de drenaje urbano y en la evaluación del riesgo de inundación.

Conclusión: sintetice los parámetros obtenidos, la calidad del ajuste y la principal utilidad práctica del modelo.