# Ecuación de Darcy-Weisbach

## Objetivo

A partir de la ecuación de Darcy-Weisbach se calculará el factor de fricción de Darcy cuando un fluido estacionario, incompresible y viscoso (agua) fluye en una tubería que supondremos lisa. Se comprobará, utilizando varias ecuaciones de la hidráulica, cuál de ellas explica la evolución del factor de fricción según aumenta el número de Reynolds.

## Fundamento teórico

El número de Reynolds es una cantidad adimensional que nos permite caracterizar el movimiento de un fluido viscoso. En el caso de tuberías de sección circular, el número de Reynolds viene dado por:

Re=ρuDμ=uDν, (2.1)

donde ρ y u son la densidad y la velocidad característica del fluido y D el diámetro de la tubería. μ y ν son la viscosidades dinámica y cinemática del fluido, relacionadas entre sí mediante la densidad:

ν=μρ. (2.2)

El número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos casos. En conductos o tuberías si el número de Reynolds es menor de 2100 el flujo será laminar y si es mayor de 4000 el flujo será turbulento (estos intervalos varían según la bibliografía que se consulte). Entre estos dos valores decimos que el régimen es crítico y el flujo no es estacionario, por lo que la velocidad en una sección varía con el tiempo.

Cuando un fluido estacionario, incompresible y viscoso se mueve en un conducto de sección constante, la conservación de la energía entre dos puntos del fluido toma la forma:

z+pρg+u22g1=z+pρg+u22g2+hf, (2.3)

donde u, p y z son la velocidad del fluido, la presión a lo largo de la línea de corriente y la altura en la dirección de la gravedad. hf es la pérdida de carga y representa la pérdida de energía debida a la viscosidad del fluido. De forma general, independientemente del tipo de régimen en el que se mueve el fluido, la pérdida de carga hidráulica viene dada por la ecuación de Darcy-Weisbach:

hf=f Lu22gD, (2.4)

donde L es la longitud de la tubería, D su diámetro y f es el factor de fricción de Darcy.

Conocida la forma funcional de f es posible conocer la pérdida de energía del flujo en cualquier tubería de sección circular, independientemente de que ésta sea lisa o rugosa y el régimen sea laminar o turbulento. Por ello el conocer la expresión del factor de fricción ha sido y es un reto importante dentro de la ingeniería. Se han desarrollado al respecto numerosas ecuaciones, algunas analíticas y la mayoría empíricas.

En régimen laminar se cumple la ley de Hagen-Pouseuille, que relaciona la caída de presiones Δp con el caudal Q y parámetos característicos de la tubería y el fluido. Viene dada por:

Δp=8μLQπR4, (2.5)

donde R es el radio de la tubería.

A partir de la ecuación anterior es sencillo obtener la expresión del factor de fricción de Darcy en régimen laminar, que resulta ser:

f=64Re. (2.6)

Dentro del régimen turbulento liso, concretamente para valores 4000< Re <105, se cumple la celebrada ecuación de Blasius:

f=0.3164Re. (2.7)

## Montaje experimental

El montaje experimental consiste en un depósito de agua a cuya salida se conectará una tubería de sección constante. La tubería posee una serie de capilares conectados de modo que podrá medir las diferentes alturas de las columnas de agua y calcular la pérdida de carga.

## Resultados

- Medir el diámetro interior D de la tubería, así como la distancia entre el primer y el último capilar, L.

D±ϵD=                    L±ϵL=

- Para 11 alturas Hi diferentes del depósito medir la altura de la primera (h1) y la última columna (h2) y obtener la pérdida de carga (hf=h1−h2). Para ello se debe manejar con extremado cuidado el grifo que alimenta el depósito de modo que tanto el caudal que circula por la tubería como el nivel de agua en los capilares permanezca estable. A la vez obtener el caudal volumétrico Q con la ayuda de un cronómetro y un vaso de precipitados.

|  | h1±ϵh1 | h2±ϵh2 | hf±ϵhf | V±ϵV | t±ϵt | Q±ϵQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 |  |  |  |  |  |  |
| H2 |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |
| H11 |  |  |  |  |  |  |

- Con los datos anteriores calcular la velocidad u del agua y el número de Reynolds (utilizar μ20ºC=0.00100±0.00005 Pa⋅s). Finalmente, utilizando la ecuación 2.4, calcular el factor de fricción de Darcy (utilizar g=9.800±0.001 m/s2).

|  | u±ϵu | Re±ϵRe | f±ϵf |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 |  |  |  |
| H2 |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |
| H11 |  |  |  |

- Representar gráficamente f en función de Re. En la misma figura reprensentar también las ecuaciones 2.6 y 2.7.

- Representar gráficamente lnf en función de lnRe y realizar un ajuste lineal, obteniendo el coeficiente de correlación lineal r, la pendiente a, y la ordenada en el origen b.

r=                  a±ϵa=                    b±ϵb=

## Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Discutir de forma cuantitativa las principales fuentes de error que afectan al cálculo del factor de fricción de Darcy. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.

- Discutir si los resultados obtenidos se ajustan mejor a la ley de Hagen-Poiseuille 2.6 o a la ecuación de Blasius 2.7. A la vista del tipo de régimen en el que se movía el fluido, ¿es lógico el resultado?.

## Cuestiones

La respuesta a las siguientes cuestiones debe incorporarse en la introducción del informe de laboratorio.

- El término pérdida de carga representa una pérdida de energía del sistema, ¿en qué se invierte dicha energía?

- Deducir la ecuación 2.6 a partir de la Ley de Hagen-Poseuille 2.5 y la ecuación 2.3.