# Curva de carga de un condensador

## Objetivo

En esta práctica se estudiarán los procesos de carga y descarga de varios condensadores midiendo la intensidad de corriente que los atraviesa en cada uno de los casos en función del tiempo, usando para ello un cronómetro.

## Fundamento teórico

Como todos sabemos un condensador está compuesto por dos placas cargadas con la misma carga Q pero con signos contrarios. Esta capacidad bien sabemos que solo depende de la geometría del condensador, sea plano, cilíndrico o esférico, y del material que esté fabricado. En un circuito el papel de un condensador es la acumulación o liberación de carga y energía , dependiendo si este se esté cargando o descargando. Para poder llevar a cabo un proceso de carga en un condensador en un circuito de corriente continua es necesario disponer en el circuito de una resistencia R. En la figura 12.1 pueden contemplarse ambas situaciones , dependiendo si el interruptor se encuentra abierto o cerrado. Durante el proceso de carga la evolución temporal de la intensidad de corriente entre las placas de un condensador viene dada por la expresión,

It=I0e−tRC, (12.1)

en la que R es la resistencia del circuito por el que se carga, C es la capacidad del condensador (la carga almacenada por el condensador por unidad de voltaje entre sus placas), t es el tiempo e I0 es la intensidad inicial entre las placas del condensador cuyo valor es:

I0=ϵR, (12.2)

donde ϵ es la f.e.m. de la batería que suministra la energía al circuito.

De igual forma, la ecuación que rige la evolución temporal del valor de la intensidad de corriente en el condensador durante el proceso de descarga es,

It=I0e−tRC, (12.3)

siendo I0 la corriente inicial cuyo valor es:

I0=Q0RC, (12.4)

donde Q0 es el valor de la carga del condensador en el instante inicial al proceso de descarga.

A la expresión τ=RC , la cual tiene unidades de tiempo, se le conoce como constante de tiempo del circuito, y es una característica intrínseca del circuito RC, ya que nos da idea de como de rápido se llevarán a cabo los procesos de carga y descarga del mismo. El cálculo de esta constante τ será el objeto de nuestra práctica.

Figura 12.1: Esquema del circuito.

## Montaje experimental y Resultados

El montaje experimental de nuestra práctica puede verse reflejado en la figura 12.2. En esta práctica, tal y como comentamos anteriormente, calcularemos el valor de la constante de tiempo del circuito τ para distintas situaciones. El procedimiento general será construir el circuito adecuado para cada caso, tal y como se indicarán en los apartados sucesivos. Una vez montado el circuito en cuestión con el uso del multímetro digital en posición de amperímetro y del cronómetro mediremos los valores de las intensidades de corriente durante el proceso de carga en cuestión para distintas resistencias, capacidades y voltajes tal y como indicaremos seguidamente. A partir de estos datos podremos calcular la constante de tiempo del circuito en cuestión. Observar que en la figura 12.1 cuando el interruptor está en la posición a el condensador se está cargando y en la posición b éste se está descargando. Esto se realiza fácilmente cambiando la posición del conmutador. El montaje de cada parte de la prática será siempre el mismo (indicado en las figuras 12.1 y 12.2), únicamente cambiaremos los valores de los elementos circuitales en cuestión, tal y como iremos indicando en cada caso concreto.

Figura 12.2: Montaje experimental.

### Cálculo de la constante de tiempo τ a voltaje y resistencia constantes.

En esta primera parte de la práctica haremos el cálculo de la constante τ fijando el valor del voltaje de entrada en el fuente de tensión de V=10 V y tomando como resistencia R=4 MΩ, la cual puede insertarse en el circuito colocando en serie las 4 resistencias de 1 MΩ de las cuales disponemos. Esto se hace para poder realizar las medidas con mayor comodidad, ya que al aumentar la resistencia el proceso de carga es más lento. A continuación iniciamos el proceso de carga poniendo el conmutador en la posición apropiada según el montaje del circuito. Haremos medidas de tiempo con el cronómetro cada 5 segundos anotando los valores correspondientes de I medidos en el multímetro. Dichas medidas se realizarán hasta que el proceso de carga se haya completado. A continuación se descarga el condensador para el siguiente experimento, para ello cambiamos el conmutador de posición.

- Construir una tabla con los valores de tiempo medidos con el cronómetro en segundos frente a los valores de intensidad de corriente en μA medidos con el multímetro.

| t (s) | I μA |
| --- | --- |

- Representar gráficamente los valores de tiempo frente a intensidad de corriente. De igual forma representa gráficamente los valores de tiempo frente a logI.

- Dibujar la recta de regresión de mínimos cuadrados de la gráfica logarítmica del apartado anterior calculando su pendiente, su ordenada en el origen y su coeficiente de correlación.

a=  b=  r=

- Calcular con los datos obtenidos la constante de tiempo del circuito.

- Realizar el mismo experimento tomando capacidades de 4.7 μF, 32 μF y 64 μF (para ello coloca en paralelo los dos condensadores de 32 μF) respectivamente, y comenta los resultados obtenidos (para las capacidades de 32 μF y 64 μF tomar los tiempos cada 10 s).

### Cálculo de la constante de tiempo τ a voltaje y capacidad constante.

Realizaremos en esta parte de la práctica las mismas medidas que en el apartado anterior a diferencia que en este caso fijaremos una capacidad (por conveniencia de medida de tiempos tomaremos como capacidad de referencia para esta parte 32μF). Manteniendo el voltaje de entrada en V=10 V y tomando como valor de la resistencia R=1 MΩ iniciamos el proceso de carga de igual forma que hicimos en la primera parte. Tan solo indicar que las medidas de tiempo para la intensidad I la haremos cada 10 s. Una vez finalizado el proceso de carga y habiendo anotado los valores de I y t cambiamos el conmutador de posición descargando el condensador.

- Construir una tabla con los valores de tiempo medidos con el cronómetro en segundos frente a los valores de intensidad de corriente en μA medidos con el multímetro.

- Representar gráficamente los valores de tiempo frente al logaritmo de la intensidad de corriente.

- Dibujar la recta de regresión de mínimos cuadrados de la gráfica logarítmica del apartado anterior calculando su pendiente, su ordenada en el origen y su coeficiente de correlación.

a=  b=  r=

- Calcular con los datos obtenidos la constante de tiempo del circuito.

- Realizar el mismo experimento tomando resistencias de 2 MΩ, 3 MΩ y 4 MΩ (para ello coloca en serie las resistencias de 1 MΩ), respectivamente y comenta los resultados obtenidos.

### Cálculo de la constante de tiempo τ a resistencia y capacidad constante.

Finalmente calcularenos la constante de tiempo del circuito fijando un valor de la resistencia R=2MΩ (para ello coloca en serie dos resistencias de 1 MΩ) y una capacidad C=32 μF. Introduciendo un voltaje inicial de V=10 V hacemos medidas de intensidades frente a tiempos tomados cada 10 segundos. El procedimiento es el mismo que en los apartados anteriores.

- Construir una tabla con los valores de tiempo medidos con el cronómetro en segundos frente a los valores de intensidad de corriente en μA medidos con el multímetro.

- Representar gráficamente los valores de tiempo frente al logaritmo de la intensidad de corriente.

- Dibujar la recta de regresión de mínimos cuadrados de la gráfica logarítmica del apartado anterior calculando su pendiente, su ordenada en el origen y su coeficiente de correlación.

a=  b=  r=

- Calcular con los datos obtenidos la constante de tiempo del circuito.

- Realizar el mismo experimento tomando voltajes de 8 V, 6 V y 4 V, respectivamente y comenta los resultados obtenidos.

- Qué diferencia notable existen entre esta parte de la práctica y las dos partes anteriores? Justifica tu respuesta.

## Discusión

- Discutir cualquier otro resultado o problema de interés encontrado en el experimento.

## Cuestiones

- Si conectamos el condensador a una fuente de corriente (es decir con una corriente constante), evoluciona el voltaje de salida? peligroso?

- Buscar el tiempo con el que el condensador llega al 63% de su carga final. Comparar con la constante RC.