# Puente de medida RLC

## Conceptos aplicados

Esta práctica consiste en la medida de resistencias, capacidades y autoinducciones en un circuito de corriente alterna tipo Puente de Wheatstone. Para ello mediante los montajes experimentales apropiados y teniendo en cuenta la propiedad de un Puente equilibrado calcularemos valores de resistencias, capacidades y autoinducciones desconocidas a partir de resistencias, capacidades y autoinducciones conocidas.

## Fundamento teórico

A partir de las Leyes de Kirchhoff obtenemos la condición para que el Puente de la figura 14.1 esté equilibrado.

Figura 14.1: Puente RLC

En dicha figura la impedancia Z4 es la que tomamos como referencia, por lo tanto conocida, y la impedancia Z3 es la impedancia desconocida o impedancia problema. Cuando el Puente está equilibrado la corriente IB ha de ser cero. Por lo tanto se cumple que:

R1R2=Z3Z4, (14.1)

Utilizando la notación compleja tenemos que:

Z=R+iωL−1ωC, (14.2)

donde i=−1, ω=2πf, siendo f la frecuencia del voltaje aplicado.

Sustituyendo la expresión 14.2 en la ecuación 14.1 tenemos:

R1R2=R3+iωL3−1ωC3R4+iωL4−1ωC4, (14.3)

Para que la ecuación 14.3 sea consistente su segundo término ha de ser real, lo que nos lleva a las dos siguientes condiciones:
Condición de Amplitud:

R1R2=R3R4+ωL3−1ωC3ωL4−1ωC4R42+ωL4−1ωC42, (14.4)

Condición de fase:

R4ωL3−1ωC3=R3ωL4−1ωC4, (14.5)

A partir de estas condiciones podemos calcular las componentes de la Impedancia desconocida Z3. En nuestra práctica nos ocuparemos de calcular resistencias, capacidades y autoinducciones por separado, para ello realizaremos tres montajes diferentes que indicaremos a continuación.

## Montaje experimental y Resultados

Figura 14.2: Montaje experimental del Puente RLC

El montaje experimental de esta práctica es el de la figura 14.2. La práctica consiste básicamente en 3 montajes que se explicarán seguidamente en los cuales calculamos los valores de las resistencias, capacidades y autoinducciones problema. Para ello nos basamos en la propiedad de un Puente equilibrado en el cual no circula intensidad por un tramo especificado. Con el uso de los auriculares podemos apreciar con nuestro oído la frecuencia de oscilación de nuestro circuito de fuente alterna. Para ello suministraremos al circuito mediante la fuente de tensión un voltaje de 4 V y una frecuencia de 2 KHz. La idea básica consiste en encontrar la posición en la cual el oído deja de percibir ninguna señal de frecuencia, posición en la que el Puente está equilibrado. Dicha posición de equilibrio nos servirá para calcular el valor de nuestra impedancia problema. Como calcularemos resistencias, capacidades y autoinducciones separadamente, la práctica estará dividida en tres partes.

### Medida de resistencias

En este apartado calcularemos el valor de una resistencia desconocida Rx a partir de una resistencia conocida R. Utilizaremos para realizar esta parte de la práctica un valor de R= 1KΩ, tomando como voltaje de entrada V=4 V y frecuencia f=2 KHz. El montaje teórico viene descrito en la figura 14.3.

Figura 14.3: Puente de medida para una resistencia

De acuerdo a la ecuación 14.4 para la condición de amplitud en la que L3=L4=0 y C3=C4=0 tenemos que la condición de equilibrio viene dada por:

R1R2=RxR, (14.6)

Donde la razón entre R1 y R2 viene dada por la longitud a calcular x y la longitud total l= 100 cm obteniéndose entonces:

Rx=Rxl−x, (14.7)

Donde R es la resistencia que tomamos como referencia, como indicamos antes tomamos R=1 KΩ, l=100 cm y x es el valor de la posición cuando dejamos de percibir en nuestro oído la frecuencia de oscilación. De esta forma y mediante el uso de la expresión 14.7 podemos calcular el valor de la resistencia problema Rx.

- Calcular el valor de la resistencia desconocida Rx con su respectivo error en la medida de la misma.

- Realizar el mismo experimento para dos valores más de resistencias contrastando los resultados.

### Medida de capacidades

Al igual que en el apartado anterior aquí calcularemos el valor de una capacidad desconocida Cx a partir de otra conocida C. Utilizaremos para realizar esta parte de la práctica un valor de C= 1 nF, tomando los mismos valores de voltaje de entrada V=4 V y frecuencia f=2 KHz. El montaje teórico viene descrito en la figura 14.4.

Figura 14.4: Puente de medida para una capacidad

De acuerdo a la ecuación 14.4 para la condición de amplitud en la que L3=L4=0 y R3=R4=0 al no tener los condensadores resistencia óhmica tenemos que la condición de equilibrio viene dada por:

R1R2=CCx, (14.8)

Donde la razón entre R1 y R2 viene dada por la longitud a calcular x y la longitud total l= 100 cm obteniéndose entonces:

Cx=Cl−xx, (14.9)

Donde C=1 nF es la capacidad que tomamos como referencia y x es el valor de la posición cuando dejamos de percibir en nuestro oído la frecuencia de oscilación. De esta forma podemos calcular el valor de la capacidad del condensador problema Cx.

- Calcular el valor de la capacidad desconocida Cx con su respectivo error en la medida de la misma.

- Realizar el mismo experimento con dos condensadores más contrastando los resultados.

### Medida de autoinducciones

Finalmente haremos el cálculo de autoinducciones desconocidas Lx a partir de una autoinducción conocida L. Tomaremos como valor de referencia una bobina de L=15 mH cuyo valor de la resistencia es R= 6 Ω. De igual forma mantendremos el voltaje de entrada en V=4 V y la frecuencia en f=2 KHz. El montaje teórico viene descrito en la figura 14.5. En este apartado hay que tener en cuenta que las bobinas tienen resistencia óhmica, por lo que para que el Puente esté equilibrado habría que compensar los valores de las resistencias problema y referencia mediante el potenciómetro tal y como se indica en la figura 14.5. Pero esto último no será necesario ya que trabajaremos con resistencias pequeñas y muy parecidas y la influencia de este pequeño exceso o defecto de resistencia en cada bobina no afectará casi nada al resultado final.

Figura 14.5: Puente de medida para una autoinducción

De acuerdo a la ecuación 14.4 para la condición de amplitud en la que R3=R4=0 y C3=C4=0 tenemos que la condición de equilibrio viene dada por:

R1R2=LxL, (14.10)

Donde la razón entre R1 y R2 viene dada por la longitud a calcular x y la longitud total l= 100 cm obteniéndose entonces:

Lx=Lxl−x, (14.11)

Donde L=15 mH es la autoinducción que tomamos como referencia y x es el valor de la posición cuando dejamos de percibir en nuestro oído la frecuencia de oscilación. Así podemos calcular el valor de la autoinducción de la bobina problema Lx.

- Calcular el valor de la autoinducción de la bobina problema desconocida Lx con su respectivo error en la medida de la misma.

- Realizar el mismo experimento con dos bobinas más contrastando los resultados.