# Dinámica de circuitos RC

## Objetivo

En esta práctica se estudiará la dinámica de elementos capacitivos midiendo la corriente y la tensión de estos elementos cuando se les excita con una señal de tensión cuadrada.

## Fundamento teórico

### Dinámica del condensador

Los condensadores son elementos pasivos capaces de almacenar energía en forma de cargas eléctricas. Estas cargas se acumulan en el condensador a una cierta velocidad que depende de la capacidad del condensador y del circuito de carga. Para poder llevar a cabo un proceso de carga en un condensador en un circuito de corriente continua es necesario disponer en el circuito de una resistencia R. En la figura 5.1 tenemos un generador de forma de onda cuadrada conectado a un elemento RC en serie. Consideramos el condensador inicialmente descargado, es decir Vc0=0V. Cuando conectamos la fuente de tensión, la tensión pasa bruscamente de 0V a un valor V0 constante durante un intervalo de tiempo que consideramos largo. En estas condiciones, se puede demostrar que la dinámica del condensador obedece a la siguiente ecuación diferencial:

dVcdt=1RCV0−Vc (5.1)

Durante el proceso de carga la evolución temporal de la intensidad de corriente en el condensador viene dada por la expresión,

It=I0e−tRC, (5.2)

en la que R es la resistencia del circuito por el que se carga, C es la capacidad del condensador, t es el tiempo e I0 es la intensidad inicial del condensador cuyo valor es:

I0=V0R, (5.3)

Si nos interesa la tensión de la resistencia tenemos la siguiente expresión:

VRt=RIt=RI0e−tRC=V0e−tRC (5.4)

La tensión del condensador se halla por las leyes de Kirchhoff:

VCt=V01−e−tRC (5.5)

A la expresión τ=RC , la cual tiene unidades de tiempo, se le conoce como constante de tiempo del circuito, y es una característica intrínseca del circuito RC, ya que nos da idea de como de rápido se llevarán a cabo los procesos de carga y descarga del mismo. La medida de esta constante τ será el objeto de nuestra práctica.

Figura 5.1: Esquema del circuito RC.

## Montaje experimental y Resultados

El montaje experimental de nuestra práctica puede verse reflejado en las figuras 5.1, ?? y 5.2. En esta práctica, tal y como comentamos anteriormente, calcularemos el valor de la constante de tiempo del circuito τ para distintas situaciones.

### Medida de la constante de tiempo τ de un circuito RC.

La ecuación 5.5 nos proporciona una expresión teórica para la tensión del condensador cuando se está cargando. Cuando el tiempo t, contado desde el inicio del proceso de carga, es igual a RC, el valor de la tensión es:

VCτ=V01−e−RCRC=V01−e−1≃0.632V0 (5.6)

Es decir que el condensador alcanza el 63.2% de la carga final en el tiempo t=τ.

En esta primera parte de la práctica se efectua la medida de la constante τ gracias a un generador de tensión de onda cuadrada. Se conecta este generador a nuestro circuito RC en serie. Para observar la tensión del condensador o de la resistencia seguiremos el esquema de la figura 5.2. En el canal 1 observamos la tensión del generador de funciones mientras en el canal 2 observamos la tensión del condensador. Para poder observar la tensión de la resistencia R, simplemente intercambiamos los elementos R y C, no afecta a la corriente en absoluto.

Figura 5.2: Montaje experimental para medir las tensiones del circuito. En el canal 1 Se visualiza la tensión de alimentación del generador mientras en el canal 2 se visualiza la tensión VC del condensador.

Fijamos la forma de onda cuadrada en la fuente de forma (±1V por ejemplo) y con una frecuencia de 50Hz. Conectar en serie una resistencia de 1kΩ y un condensador de 1μF.

- Representar la gráfica de la carga y la descarga del condensador haciendo uso de una tabla de valores de tensión y tiempo que se adjunta a continuación. Se pueden hacer fotografías para complementar la toma de datos teniendo cuidado en apuntar el valor de las escalas.

| t±εt (s) | VC±εV (V) | lnVfinal−VC±ε |
| --- | --- | --- |

- Medir la constante de tiempo con la ayuda del osciloscopio. Es conveniente representar la subida o la bajada con la escala más grande posible de forma que ocupe toda la pantalla.

τ ±ετ= (5.7)

- Representar lnVfinal−VC frente a t en una gráfica y ajustar los datos a una recta usando el método de los mínimos cuadrados y=at+b. La tensión Vfinal corresponde a la diferencia entre VC0 (diferencia de potencial al inicio del proceso) y VC∞ (diferencia de potencial al final del proceso de carga). A partir de los datos del ajuste y de la fórmula (5.5) calcular el valor de la constante de tiempo τ.

τ ±ετ= (5.8)