# Introducción a la experimentación

## Introducción

Científicos e ingenieros dedican gran parte de su tiempo a lo que se conoce como trabajo experimental. Las razones son varias, y entre ellas destaca el hecho de que los experimentos permiten poner a prueba nuevas teorías. Esto no siempre es fácil, pero lo cierto es que hasta que un experimento confirma los resultados predichos por una teoría, ésta no suele ser completamente aceptada.

Por supuesto, en el laboratorio de la Universidad no se va a colaborar a este fin, pero los experimentos que se realicen nos darán la oportunidad de observar directamente cómo funciona el mundo real. Se podrá comprobar que lo estudiado realmente ocurre, y todos sabemos que ver siempre deja una mayor huella que simplemente leer.

La experimentación no está exenta de dificultades y, muchas veces, se necesita tiempo para familiarizarse con las técnicas, para obtener las medidas o incluso para analizar los resultados. Por todo esto, se necesita una buena dosis de paciencia.

### Fases en el desarrollo de un experimento

- El objetivo. Es el punto de partida de cualquier experimento. El objetivo nos comunica qué es lo que estamos buscando, y puede ser una hipótesis o idea que se quiere comprobar o sobre la que se desea avanzar.

- El plan. Una vez que se tiene claro el objetivo, se debe desarrollar un plan para alcanzar dicho objetivo. Habrá que decidir sobre qué cantidades deben medirse, cómo se deben medir y qué instrumentos son necesarios.

- Preparación. La fase de preparación supone organizar el experimento. En ella, se debe montar la práctica, y para ello conviene acudir a gente familiarizada con la instrumentación que se vaya a utilizar.

- Experimentos previos. Antes de comenzar a tomar datos de forma indiscriminada, conviene hacer varios ensayos para familiarizarse con el funcionamiento de los aparatos.

- Toma de datos. Es imprescindible en esta fase mantenerse concentrado y prestar mucha atención a lo que se está haciendo, porque el experimento habrá sido un fracaso si no se toman las medidas de forma precisa y correcta. Conviene, igualmente, repetir las medidas más de una vez, para disminuir los errores aleatorios y asegurarse de que se ha llevado todo a cabo correctamente.

- Análisis de los datos. Una vez que se ha acabado con la toma de datos, llega el momento de analizarlos, calcular los resultados, sus errores asociados, etc. En función del objetivo, se usará una técnica de análisis u otra. Por ejemplo, si de lo que se trataba es de analizar la variación de la intensidad de la luz de una bombilla con la distancia, nos convendría quizás investigar si los datos demuestran una caída potencial con la distancia exponencial, lineal, etc.

- Conclusión. Una vez obtenidos los resultados, es el momento de responder si son coherentes con el objetivo, lo contradicen o harán falta nuevos experimentos en caso de que el llevado a cabo no sea concluyente.

- Elaboración de la memoria. Cuando se ha acabado el trabajo en el laboratorio, los resultados deben ser comunicados de forma clara y concisa. Para ello, se prepara una memoria, en la que se presentan los puntos fundamentales del experimento, tales como el objetivo, el método, las medidas, el análisis de los resultados y finalmente la conclusión.

### Anotaciones durante el desarrollo de la práctica

Es recomendable tener un cuaderno de notas, en el que apuntar absolutamente todo lo que se hace, se mide y se observa en el laboratorio. Aunque al terminar el experimento todo parezca muy claro, con el paso del tiempo los detalles se van olvidando, por lo que es fundamental tomar el mayor número de anotaciones posibles de cara a poder más tarde escribir la memoria sin dificultad. Conviene anotar tanto lo importante como lo que no lo es tanto, ya que muchas veces no es hasta más tarde cuando se descubre qué es lo verdaderamente útil para la memoria. Algunos detalles que no se debe olvidar anotar son:

- Título.

- Objetivo. Debe quedar claro desde el principio lo que se persigue.

- Descripción y esquema de los aparatos. Conviene dibujar el montaje, y describir brevemente el funcionamiento y finalidad de cada aparato que se utilice.

- Método experimental. Es fundamental apuntar todos los pasos que se llevan a cabo.

- Medidas. Las medidas se suelen tomar en tablas en las que encima de cada columna se escribe la magnitud que se está midiendo y las unidades que se utilizan (no olvidar nunca las unidades!). También es importante anotar las precisiones de los aparatos que se utilicen, para luego poder hacer el cálculo de errores sistemáticos correctamente.

- Cálculos y gráficas. A veces es necesario llevar a cabo cálculos o dibujar gráficas con las medidas obtenidas para poder cerciorarnos de que la toma de datos se ha hecho correctamente. Este punto es necesario para evitar futuros sustos (y la consiguiente repetición de la práctica).

- Conclusión. Es necesario hacer anotaciones sobre el resultado de la práctica (si se cumplió el objetivo, etc.)

## Características de los datos experimentales

Cuando se toman medidas de alguna magnitud física, se debe poder responder a las siguientes preguntas:

- ¿ Cuál es la unidad de cada una de las medidas realizadas?

- ¿ Qué variabilidad existe en los datos?

- ¿ Podríamos hacer una estimación de la medida antes de llevarla a cabo?

Analicemos las características de los datos que se obtienen durante un experimento, para poder dar respuesta a todas estas preguntas.

### Unidades de medida

El uso correcto de las unidades es imprescindible en física. Además, es conveniente que todos los científicos utilicen el mismo sistema, para poder comparar y compartir resultados sin problemas. El sistema internacional o SI, aceptado por convenios internacionales en prácticamente todo el mundo, consta de siete unidades fundamentales, que son

| Magnitud | Unidad | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Masa | Kilogramo | kg |
| Longitud | Metro | m |
| Tiempo | Segundo | s |
| Corriente eléctrica | Amperio | A |
| Temperatura | Kelvin | K |
| Intensidad lumínica | Candela | cd |
| Cantidad de sustancia | Mol | mol |

Otras unidades se derivan de estas siete fundamentales (por ejemplo el   m⋅  s−1, unidad de velocidad). Las unidades derivadas más importantes también tienen nombre propio, como puede ser el Voltio, el Julio, el Newton, etc. Es de vital importancia tener en cuenta lo siguiente: Siempre que se presenten resultados en una tabla, en un gráfico o en un cálculo, deben ir acompañados de sus correspondientes unidades. Siempre que se utilice un aparato, la primera pregunta a responder debe ser la siguiente: ¿ En qué unidades mide este instrumento?

En muchas ocasiones las unidades son demasiado grandes o demasiado pequeñas para la medida que nos interesa. Para estos casos, se utilizan los múltiplos y subdivisiones de las unidades, y esto es posible gracias a los prefijos siguientes :

| Potencia de 10 | Prefijo | Símbolo | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10​−15 | femto | f | fs (femtosegundo) |
| 10​−12 | pico | p | pF (picofaradio) |
| 10​−9 | nano | n | nA (nanoamperio) |
| 10​−6 | micro | μ | μPa (micropascal) |
| 10​−3 | mili | m | mJ (milijulio) |
| 10​3 | kilo | k | kV (kilovoltio) |
| 10​6 | mega | M | MW (megawatio) |
| 10​9 | giga | G | GHz (gigahertzio) |
| 10​12 | tera | T | TΩ (teraohmio) |

#### Tabulación de datos

La forma habitual de presentar los datos en un experimento es la utilización de tablas. Toda tabla debe constar de estos tres elementos:

-Título aclaratorio.

-Unidades de las medidas.

-Medidas.

Un ejemplo sería el siguiente.

Tabla 1: Tiempo de caída de un objeto desde 25  m.

| Tiempo de caída ( s) | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Si nuestros datos son expresados en notación científica, el método de construir la tabla será el siguiente.

Tabla 2: Valores medidos de la inductancia de una espira de cable.

| Inductancia ×10−3 H | 9,5 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toda medida en física va acompañada de una incertidumbre inherente a la medida. Por muy fino que haya sido el método experimental, el aparato que se haya utilizado tiene una precisión dada, que no es posible superar. Aunque de este tema hablaremos más adelante, veamos cómo se debe mostrar esta incertidumbre en las tablas de datos con un ejemplo.

Tabla 3: Variación de la resistencia eléctrica con la temperatura de un cable de cobre.

| Temperatura ( ​∘C)±0,5 ​∘C | Resistencia eléctrica Ω±0,001 Ω |
| --- | --- |
| 8,0 | 0,208 |
| 16,5 | 0,213 |
| 23,5 | 0,222 |
| 32,0 | 0,229 |
| 40,5 | 0,232 |
| 54,5 | 0,243 |

#### Cifras significativas

Puesto que toda medida es imprecisa, se debe expresar con un número limitado de cifras, aún cuando su obtención nos haya proporcionado un número superior de ellas. Las cifras que deben mantenerse se conocen como cifras significativas, mientras que las cifras no significativas son aquellas que no deben tenerse en cuenta.

Las cifras significativas son los dígitos representativos de una magnitud. Si el valor de una medida se expresa como 69,2, se sobreentiende que el valor real está comprendido entre 69,1 y 69,3. Por lo tanto, la cifra 69,2 tiene 3 cifras significativas, y la cifra 4305,031 tiene 7. Sin embargo, existen ciertas reglas que deben seguirse para casos menos claros:

-Los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas, y tampoco los ceros a la derecha si pertenecen a la parte decimal del número. Por lo tanto, el 0,00030400 tiene sólo 3 cifras significativas (el 3, el 0 y el 4).

-Para las cifras mayores de 10 que acaben en ceros, éstos no suelen tomarse como significativos, aunque depende del caso. Así, el número 123000 sólo tendría tres cifras significativas.

Respecto al uso de las cifras significativas, se deben usar las reglas que se mencionan a continuación.

- Redondeo de números. Cuando se realizan cálculos, se suelen obtener números con muchas cifras, y puede ser necesario reducir el número de dígitos. La regla a seguir es que la última cifra significativa (la que está más a la derecha) se aumentará en una unidad si la primera no significativa a su derecha es 5 o mayor de 5, y se dejará igual si dicha cifra es menor que 5. Por ejemplo, si se desea redondear el número 1,3563342 a dos cifras significativas, como la primera no significativa a la derecha del 3 es el 5, lo correcto será expresar 1,3563342 como 1,4,  el número 1,44565785 como 1,4 y el 0,330565 como 0,33. Para cálculos que requieran varios pasos, es muy importante no redondear los resultados intermedios, ya que esto podría provocar errores muy grandes en el resultado final. Por lo tanto, conviene utilizar los números con todas sus cifras, y redondear solamente el resultado final. El redondeo de los errores, se tratará en el apartado correspondiente a éstos.

- Cifras significativas y cálculos. Si se debe calcular el área de una circunferencia (A=πr2) y nos dan el radio en milímetros (r=8,9  mm, por ejemplo), no tiene ningún sentido que nuestro resultado sea A=248,845554091  mm2, aunque ése sea el resultado que aparece en la calculadora. En esto conviene seguir las siguientes reglas:

- Notación científica. Cuando se utilizan números muy grandes o muy pequeños, es frecuente expresarlos utilizando la notación científica. Este sistema es muy simple, y evita tener que escribir números con grandes filas de ceros. El sistema consiste en escribir la coma decimal tras la primera cifra significativa, y a continuación el resto de cifras significativas. Finalmente, se multiplica ese número por 10 elevado a la potencia correspondiente. La excepción la forman los números entre 0 y 10, que se expresan sin la potencia. La siguiente tabla muetra varios ejemplos:

| Número | En notación científica |
| --- | --- |
| 12,65 | 1,265×101 |
| 0,00023 | 2,3×10−4 |
| 342,5 | 3,425×102 |
| 34001 | 3,4001×104 |
| 5,64 | 5,64 |

- Resultados acompañados de error. Todo resultado debe ir acompañado de su error correspondiente, como veremos más adelante en el capítulo dedicado al cálculo de errores. También el valor de dichos errores debe ser redondeado a una sola cifra significativa, a no ser que las dos cifras significativas más a la derecha sean menores que 25. En ese caso, se redondea a esas dos cifras. Por lo tanto, si nuestro montaje preparado para medir la velocidad del sonido en el aire tiene como resultado 341,775  m⋅  s−1 y su error asociado es de 0,875  m⋅  s−1, lo correcto será expresarlo como

c=341,8±0,9  m⋅  s−1, (1.1)

- o, utilizando notación científica,

c=3,418±0,009×102  m⋅  s−1. (1.2)

- Pero si el error es 0,234, lo correcto será

c=341,78±0,23  m⋅  s−1. (1.3)

- órdenes de magnitud. Es muy importante, siempre que sea posible, tener una idea aproximada del valor de una medida antes de llevarla a cabo. Por ejemplo, si el valor del voltaje de una pila nos sale 1300  V, deberíamos sospechar que hemos cometido algún error. De hecho, es de inmensa utilidad estimar el orden de magnitud de las medidas antes de realizarlas, y puede evitarnos situaciones embarazosas.

## Representación gráfica

Cuando los datos experimentales se representan en forma de gráfica, la información que podemos obtener de los mismos es mucho más rica que cuando disponemos de ellos en forma de tabla, especialmente cuando el número de datos de los que se dispone es muy grande. Entre otras cosas, una gráfica nos informa de

- El rango sobre el que se extienden nuestras medidas.

- El error asociado con cada medida (si incluimos las barras de error).

- La presencia de algún tipo de comportamiento particular; por ejemplo la relación lineal, parabólica o de otro tipo entre dos magnitudes o la total ausencia de relación entre ambas.

- La existencia de algunos datos que no comparten la característica general exhibida por la mayoría de datos.

Evidentemente, la información que se obtenga de una gráfica depende en gran medida del objetivo con que se haya construido dicha gráfica. En Física, las gráficas tienen fundamentalmente tres usos. El primero, al que quizá estemos más acostumbrados pero que en la práctica es seguramente el menos extendido, es determinar el valor de una cierta magnitud, como por ejemplo la pendiente de una curva, cuando realizamos el ajuste a una línea recta de un conjunto de datos a ojo (si utilizamos el método de mínimos cuadrados estamos empleando los datos en sí, y no la gráfica, para realizar el ajuste).

La segunda forma en que se emplean las gráficas es sin duda la más importante: las gráficas sirven como ayuda visual, revelándonos la presencia o ausencia de alguna pauta interesante en los datos experimentales o nos permiten evaluar de un vistazo el ajuste de un conjunto de datos a una determinada curva teórica cuando ambos se representan en un mismo gráfico.

Las gráficas también pueden emplearse para proporcionar un ajuste empírico entre dos magnitudes, por ejemplo en el calibrado de ciertos aparatos.

### Cómo dibujar gráficas

Los datos que representamos en las gráficas que habitualmente empleamos en Física están especificados por un par de números que denominamos las coordenadas del punto experimental a que nos referimos. La primera coordenada se denomina abcisa o variable independiente, mientras que la segunda se llama ordenada o variable dependiente. En un gráfico cartesiano o gráfico x-y, uno de los más empleados en la práctica, la abcisa corresponde al eje horizontal (eje x) del plano coordenado mientras que la ordenada corresponde al eje vertical (eje y).

Normalmente representamos los datos en escala lineal. ésta es la manera ordinaria de representar los datos. Sin embargo, es también habitual representar los datos en escala semi-logarítmica (uno de los ejes, normalmente el y, se escala de forma logarítmica) o logarítmica (los dos ejes se escalan de forma logarítmica). El primero de los casos es útil cuando existe una relación de tipo exponencial o logarítmico entre los datos; el segundo cuando entre los datos existe una relación del tipo y∝xp.

### Elección de escala y de origen

En la gran mayoría de los casos, es aconsejable elegir escalas que permitan que los puntos representados estén repartidos de manera más o menos homogénea por el espacio físico del gráfico, evitando situaciones en las que los puntos se acumulen en una única zona del mismo. Del mismo modo, dependiendo del número de datos de que dispongamos, de la bondad de éstos y del tipo de comportamiento que se pretenda poner de manifiesto, puede ser aconsejable mover el punto de corte entre los dos ejes desde su posición habitual, (0, 0), a otra que nos permita visualizar de manera clara las características importantes de la relación entre la variable dependiente e independiente.

Por otro lado, la escala debe ser simple: Una división en la gráfica debería corresponder a una unidad de la magnitud que se está dibujando (0 a 10, 100, 0,1, etc.); otras elecciones adecuadas pueden consistir en hacer coincidir una división con 2 ó 5 unidades. Cualquier otra escala debería en principio evitarse, porque complicaría la lectura de los datos representados en la gráfica.

### Símbolos, trazado de líneas y barras de error

Una recomendación general a seguir en cuanto a la elección de los símbolos utilizados para representar los datos dibujados es que éstos deben ser grandes antes que pequeños. Un símbolo excesivamente pequeño podría pasarse por alto en la lectura de la gráfica o incluso confundirse con defectos del papel. Cuando queramos representar en una misma gráfica los resultados correspondientes a varias realizaciones de un mismo experimento, o a condiciones cambiantes (por ejemplo, temperatura o presión variables), es conveniente utilizar símbolos diferentes para cada uno de los conjuntos de datos, de manera que sea fácil reconocer los datos que pertenecen a un mismo conjunto. No obstante, si el gráfico resulta confuso debido a la profusión de datos o símbolos, puede resultar más útil dibujar cada conjunto de datos en una gráfica diferente.

En cuanto al trazado de líneas, es importante recordar que casi en ninguna situación es recomendable unir los puntos experimentales con líneas. Es mucho más realista suponer que la relación entre las variables x e y es suave, por lo que en general dibujaremos en la gráfica una línea que sirva como ayuda para el ojo y que de alguna manera represente la dependencia funcional entre ambas variables, como se muestra en la figura 1.1. Evidentemente, no podemos pretender extraer conclusiones cuantitativas sobre dicha relación funcional a partir de dicha curva de “mejor ajuste”, salvo en casos muy particulares; por ejemplo, cuando tras haber realizado un ajuste por mínimos cuadrados resulta claro que la relación es lineal siendo el coeficiente de regresión muy cercano a 1.

Figura 1.1: Forma correcta de dibujar una línea que ajusta una nube de puntos.

Sabemos que cualquier medida experimental va acompañada siempre de un cierto error. Cuando hacemos una representación gráfica de los datos experimentales, es posible indicar la magnitud de dicho error empleando las llamadas barras de error. Las barras de error son segmentos de recta horizontales y/o verticales centrados en el punto correspondiente y cuya longitud nos indica el error asociado con dicho dato en particular. Dibujar las barras de error en una gráfica requiere un trabajo adicional además de que tiende a complicar la lectura del mismo, sobre todo cuando en una misma gráfica tenemos varios conjuntos de datos; por ello, es recomendable representar las barras de error sólo cuando realmente aporten información relevante sobre los datos (el ajuste de los mismos a una gráfica o la dispersión de los errores, por ejemplo). No tendría sentido representar las barras de error de una tabla de datos en que el error asociado con cada dato en particular es idéntico en todos los casos. En esta situación, basta indicarlo al pie de la figura. Igualmente, cuando las barras de error son demasiado pequeñas como para representarlas claramente, es posible prescindir de ellas.

### Título, etiquetas y unidades

Normalmente, las gráficas suelen venir acompañadas de un título. El título debe ser breve y claro. Por ejemplo: Longitud de una barra de aluminio en función de la temperatura. Suele ir en la parte superior de la gráfica, centrado y en la parte externa del recuadro, si el gráfico lo posee.

En los ejes deben quedar suficientemente claras las marcas correspondientes a las divisiones del intervalo de interés de la variable x e y. Dichas marcas irán acompañadas del número correspondiente a la división. Si los números representados son demasiado grandes o demasiado pequeños, se emplearán potencias de 10 (notación científica). En cada eje escribiremos también el nombre de la magnitud correspondiente y, entre paréntesis normalmente, las unidades que se emplean. En caso de estar utilizando notación científica, podemos escribir también la potencia que proporcione el orden de magnitud relevante en dichas mediciones así:

Tiempo (s)×10−5. (1.4)

Si la etiqueta anterior corresponde por ejemplo al eje x, la marca “1” sobre dicho eje debe interpretarse como 1×10−5  s.

## Tratamiento de errores

El fin último de la ejecución de un experimento en física es obtener resultados numéricos para magnitudes físicas. Tales magnitudes presentan, a priori, un intervalo continuo de valores posibles, y su valor verdadero resulta imposible de determinar con total exactitud. Todo valor experimental viene por ello afectado de una cierta imprecisión que es inherente a cualquier proceso de medida. Esta imprecisión se denomina también error experimental o incertidumbre.

Un experimento puede consistir en realizar medidas con instrumentación muy simple, como un reloj-cronómetro o una cinta métrica, o requerir unos medios muy sofisticados, tales como satélites para medir el tamaño del agujero de ozono sobre la Antártida. En cualquier caso, todos los experimentos tienen al menos una cosa en común: cada medida que se realiza está sujeta a una cierta incertidumbre. Por incertidumbre (o error) se entiende que si repitiéramos varias veces la misma medida, encontraríamos una variación en los valores observados. Incluso si es posible reducir dicha incertidumbre mediante un método experimental muy desarrollado, nunca podrá ser eliminada completamente.

La validez de los resultados experimentales, así como las conclusiones que se quieran extraer de los mismos, dependen del grado de imprecisión del que vienen afectados y por tanto, es muy importante acotar tal imprecisión. El análisis de las incertidumbres introducidas en los experimentos es esencial porque permite llevar a cabo los siguientes puntos importantes:

-Estimar la confianza de los resultados.

-Determinar los puntos débiles del experimento y mejorar el mismo.

-Establecer si los valores obtenidos concuerdan realmente con valores previos o con valores teóricos.

-Determinar si valores diferentes obtenidos en varios experimentos concuerdan entre sí dentro de lo esperado según el proceso de medida.

Existe un sistema formal desarrollado para llevar a cabo tal análisis. Tal sistema se denomina normalmente reducción de datos, análisis de errores o, simplemente, tratamiento de datos experimentales.

### Precisión y exactitud

Al hablar de incertidumbres en los valores medidos conviene distinguir entre exactitud y precisión.

- Precisión. La precisión de una medida se refiere a lo que concuerdan entre sí dos o más medidas de una magnitud física, y cuantifica de una manera clara la cantidad de variabilidad que se ha encontrado a la hora de realizar dichas medidas. Se expresa con el error que acompaña a cada resultado, y es importante tener en cuenta que un resultado muy preciso no tiene porqué estar cercano al valor real. Lo único que sabremos es que las sucesivas medidas son muy parecidas.

- Exactitud. La exactitud, por el contrario, indica lo que se aproximan las medidas al valor verdadero.

Por ejemplo, si se hace una pesada varias veces con una balanza que siempre pesa 100  g de más, y se obtiene siempre un valor similar, serán medidas muy precisas, pero muy poco exactas. Por lo tanto, la precisión no garantiza exactitud. Lo idóneo es conseguir resultados tanto precisos como exactos.

### Tipos de error

Los errores pueden clasificarse de diferentes formas.

- En función de su procedencia:

- Error absoluto y error relativo. En el trabajo de laboratorio podemos hablar de dos tipos de números: exactos y aproximados.

### Cálculo de errores de medidas directas

#### Una única medida

Si se realiza una única medida no se puede estimar el error aleatorio (puesto que habría que aplicar técnicas estadísticas) y se considera que el único error en la medida es el error de escala.

- Escala analógica. Tomaremos como error absoluto la mitad de la sensibilidad del aparato, es decir, la mitad de la división más pequeña de la escala.

- Escala digital. En este caso, el error absoluto será la sensibilidad del aparato, es decir, el incremento entre dos medidas que pueda mostrar el aparato.

En cualquier caso, nunca es recomendable hacer una única medida, para evitar que una equivocación estropee el resultado del experimento.

#### Varias medidas

- Cálculo de la media. Si se realizan varias medidas se tomará como valor de la magnitud la media de los diversos valores obtenidos. Por lo tanto, si se realizan n medidas de la magnitud, x, con los resultados x1,x2,...xn, el mejor valor que podemos dar de la magnitud medida es la media,

x=1ni=1nxi. (1.8)

- Error cuadrático medio o desviación típica. La dispersión de los datos del valor de la media se mide por su desviación típica,

sx=1n−1i=1nxi−x21/2. (1.9)

- Este valor no disminuye apreciablemente aunque se aumente el número de medidas.

- Error cuadrático de la media o desviación estándar. Viene dado por

sx=sxn=1nn−1i=1nxi−x21/2. (1.10)

- El significado del error cuadrático de la media es importante, ya que nos habla de la probabilidad de que, al medir un valor xi, obtengamos un resultado cercano al valor real. Si llamamos μ al valor real de la magnitud (que desconocemos), la probabilidad de que al realizar una medida su valor se encuentre en el intervalo (μ−sx,μ+sx) es del 68,30%, dentro del intervalo (μ−2sx,μ+2sx) es del 95,45% y dentro del intervalo (μ−3sx,μ+3sx) es del 99,73%. Por lo tanto, tenemos que x es la mejor aproximación del valor real μ de la magnitud a medir, y es casi seguro (con una probabilidad del 99,73%) que si tomamos una medida xi de ésta, se encuentre a menos de 3sx de x. Por eso, cuanto menor sea la desviación estándar, mejor estaremos acotando el valor real. Como la desviación estándar decrece con el número de medidas, siempre convendrá tomar el mayor número posible de medidas de cualquier magnitud que se quiera conocer. Como se ve, sx es inversamente proporcional a la raíz del número de medidas, esto es,

sx∝1n. (1.11)

- Desechando medidas. Muy a menudo se obtienen medidas equivocadas muy distintas al resto, y cuyo altísimo o bajísimo valor influye negativamente en los resultados desviando la media y aumentando el error. Estas medidas se conocen como medidas espúreas. Si uno está seguro de que un determinado valor en apariencia extraño es debido a un error de medida y que no refleja un efecto físico no previsto, se puede desechar y trabajar únicamente con el resto.

- En resumen, los pasos a seguir son los siguientes:

- Ejemplo. Medimos con un cronómetro de precisión 1 ms el período de un péndulo y obtenemos los siguientes resultados,

| Período (ms) | 902 | 850 | 915 | 930 | 888 | 875 | 889 | 902 | 902 | 890 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Cálculo de errores de medidas indirectas

En la mayoría de los casos las magnitudes medidas directamente no son el objetivo final de un experimento, sino un paso necesario para obtener otras magnitudes relacionadas con ellas mediante alguna dependencia funcional. Si x1,x2,...xn son todas las magnitudes (ahora xi son diferentes magnitudes, no medidas de la misma magnitud, como hasta ahora) que intervienen en la evaluación de otra indirecta y cuyo valor pretendemos determinar, podemos representar matemáticamente tal dependencia funcional como

y=fx1,x2,...xn. (1.21)

Puesto que cada magnitud xi viene afectada por un error ϵxi, tal error afectará a la precisión de la magnitud calculada y. El cálculo de la incertidumbre de un resultado obtenido indirectamente ϵy a partir de las correspondientes incertidumbres de las medidas directas ϵxi se denomina propagación de errores y se basa en el concepto de diferencial de una función de varias variables. El cálculo de propagación de errores se lleva a cabo de modo diferente según sea el tipo de error ϵxi. En el caso de que todo ϵxi sea un error aleatorio, obtenido según las expresiones indicadas previamente, el valor de ϵy se obtendrá según la ecuación

ϵy=i=1n∂y∂xiϵxi. (1.22)

Algunos casos prácticos, suponiendo que la función V depende de otras dos magnitudes a y b, es decir, V=fa,b.

-Suma: V=a+b. Aplicando la fórmula anterior, se obtiene ϵV=ϵa+ϵb.

-Resta: V=a−b⇒ϵV=ϵa+ϵb.

-Producto: V=a⋅b⇒ϵV=b⋅ϵa+a⋅ϵb.

-Cociente: V=a/b⇒ϵVV=ϵaa+ϵbb.

Las magnitudes xi no son exclusivamente las medidas experimentales, ya que las constantes físicas suelen estar también afectadas por un cierto error de redondeo, y han de ser consideradas en el cómputo completo del error.

Sin embargo, en muchos casos prácticos, la aplicación de este procedimiento se simplifica bastante ya que algunas magnitudes tienen un error muy pequeño frente al de otras y su contribución a ϵy es despreciable. Por la misma razón, puede ser conveniente aumentar el número de cifras significativas que se consideran de ciertas magnitudes (constantes, masas atómicas,...) para que el error debido a ellas sea mínimo.

Ejemplo: Dado un cilindro de radio r=6,0  cm y altura h=10,0  cm, determinaremos el volumen del mismo. Se toma como dato π=3,1416. El volumen V resulta

V=πhr2=1131  cm3. (1.23)

Las derivadas parciales necesarias son

∂V∂r=2πhr=377  cm2, (1.24)∂V∂h=πr2=113  cm2, (1.25)∂V∂π=hr2=360  cm3. (1.26)

Así, tomando como errores

ϵr=ϵh=0,1  cm, (1.27)ϵπ=0,0001, (1.28)

el error en el volumen es

ϵV=377⋅0,1+113⋅0,1+360⋅0,0001  cm3=49  cm3. (1.29)

Finalmente, se obtiene

V=1130±50  cm3,  (1.30)

o,en notación científica,

V=1,13±0,5×103  cm3. (1.31)

Además de la presentación del resultado del volumen con su error, el análisis anterior permite obtener una serie de conclusiones:

-El error debido al redondeo de π es despreciable (0,036) frente al resto y podría haberse suprimido.

-La mayor contribución al error ϵV se debe al radio (37,7), por lo tanto para mejorar el método hay que mejorar la precisión de la medida de r.

## Regresión lineal

La dependencia lineal entre dos variables ocurre de una manera tan frecuente en Ciencias e Ingeniería que debemos considerar con detenimiento el análisis de los datos correlacionados de esta forma.

Supongamos que tenemos una nube de puntos de coordenadas xi,yi y que a simple vista sugieren una relación lineal entre las variables x e y, es decir, existe entre ellas una dependencia del tipo y=mx+c. Una primera aproximación a los valores de m (la pendiente de la recta) y c (la ordenada en el origen) puede obtenerse simplemente dibujando con una regla la que, a ojo, nos parezca la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos considerada. A partir de ella, obtenemos los valores numéricos de m y c. Aunque esta manera de proceder puede resultar útil en alguna ocasión, hay aspectos que desaconsejan emplearla como un método generalizado con el que realizar nuestros ajustes lineales. Entre ellos están:

-Dos personas nunca dibujarán la misma recta a ojo, con lo cual difícilmente podrán reproducir nuestros resultados.

-Si el error asociado con cada dato es diferente, ¿ cómo podemos tener esto en cuenta a la hora de dibujar la recta, puesto que unos datos tienen más relevencia que otros?

-Dibujar la recta a ojo puede resultar muy difícil si los datos están excesivamente dispersos.

¿ Cómo podemos asociar errores a las magnitudes m y c por el anterior procedimiento?.

Todo esto lleva a considerar una herramienta más sistemática que nos permita responder a las anteriores cuestiones y eliminar las incertidumbres en algunos de los cálculos involucrados. Esta herramienta se conoce como método de los mínimos cuadrados.

### Método de los mínimos cuadrados

El método de mínimos cuadrados que vamos a describir a continuación se apoya en dos suposiciones; primero, asumimos que sólo están afectados de error los valores de la variable y, mientras que la variable x está libre de error (esta situación es bastante común en la práctica, donde la variable x es generalmente la que el experimentador controla y por tanto se supone conocida con una gran precisión). Segundo, suponemos que los errores asociados con cada medida de la variable y son idénticos, es decir, que las barras de error son todas de igual longitud. Más adelante generalizaremos el método para el caso general en que los errores de cada medida son diferentes.

Figura 1.2: Gráfica que muestra el ajuste por mínimos cuadrados a una nube de puntos. También se muestran las barras de error, así como la forma correcta de escribir el título y las etiquetas de los ejes. Obsérvese que el origen está situado en (0,0.2) por claridad.

En la figura se muestra una gráfica con una recta que pasa cerca de los datos experimentales. Para un valor determinado de x, por ejemplo xi, tenemos dos valores de y: yi0, que corresponde al valor de y medido experimentalmente para xi; e yic, que corresponde al valor calculado usando la ecuación de la recta

yic=mxi+c, (1.32)

donde m representa la pendiente de la recta y c la ordenada en el origen. Definamos ϵyi como la diferencia entre yi0 e yic,

ϵyi=yi0−yic. (1.33)

Está claro que si utilizamos diferentes rectas para intentar ajustarlas mejor a los datos experimentales, los valores de ϵyi van cambiando. Vamos a emplear un criterio para encontrar la recta de mejor ajuste empleando los valores de ϵyi. Este método es comúnmente empleado en estadística teórica y se denomina el principio de máxima probabilidad. Consiste en asumir que la mejor recta es aquella cuyos parámetros m y c minimizan la suma de los cuadrados de los ϵyi. Llamemos a esta suma SS,

SS=ϵy12+ϵy22+⋯+ϵyn2=i=1nϵyi2 (1.34)

donde n es el número de datos experimentales que estamos considerando para el ajuste. Empleando la ecuación 1.32, podemos escribir

SS=i=1nyi0−mxi+c2. (1.35)

Para obtener la recta de mejor ajuste por el método de mínimos cuadrados, debemos minimizar SS. Para ello debemos igualar a cero, a la vez, la derivada parcial de SS con respecto a m y la derivada parcial con respecto a c. Esto da lugar a las ecuaciones:

i=1nxiyi0−mxi−c=0, (1.36)i=1nyi0−mxi−c=0. (1.37)

Las dos ecuaciones anteriores se pueden desarrollar y, combinándolas, obtener las siguientes expresiones para m y c,

m=n∑xiyi−∑xi∑yin∑xi2−∑xi2, (1.38)c=∑xi2∑yi−∑xi∑xiyin∑xi2−∑xi2, (1.39)

donde hemos eliminado por conveniencia el subíndice 0 de yi0 y los índices de las sumas, puesto que siempre se extienden al conjunto de datos experimentales n. Las dos ecuaciones anteriores nos permiten calcular, a partir de medidas experimentales, la pendiente y ordenada en el origen de la recta de mejor ajuste según el método de mínimos cuadrados, de una manera completamente sistemática. En la práctica, no obstante, al llevar a cabo el cálculo de m y c, es importante no redondear los valores intermedios utilizados en el cálculo de dichas magnitudes, ya que esto puede influir tremendamente en los valores finales. Esto es debido a que en el numerador y en el denominador tenemos restas entre magnitudes que pueden ser muy cercanas, por lo que un cambio mínimo en el denominador o el numerador puede cambiar fuertemente el resultado de la división. Por ello, es recomendable mantener durante todo el cálculo los resultados intermedios con el mayor número de cifras significativas que sea posible; esto es posible si utilizamos una calculadora o un computador para realizar los cálculos.
Un indicador importante a la hora de analizar el resultado de un ajuste lineal es el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente comprendido entre menos uno y uno debe ser próximo a uno, lo cual significa un ajuste satisfactorio. El coeficiente se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

r=∑y′i−μy′yi−μyσy′σy, (1.40)

siendo μy y μy′ la media de los datos experimentales en y y de los valores ajustados respectivamente. σy y σy′ representan la desviación estándar de las magnitudes anteriores.

### Cálculo de errores de la pendiente y la ordenada en el origen

En el apartado anterior hemos encontrado las ecuaciones que nos permiten calcular los parámetros de la recta de mejor ajuste a una serie de datos experimentales. Lógicamente, queda una pregunta importante que contestar: ¿ qué error asociamos a cada una de estas cantidades? Es decir, ¿ con cuántas cifras significativas tenemos que escribir los valores de m y c? Para contestar a esta pregunta vamos a hacer las siguientes suposiciones:

-Para cada valor de x, el valor correspondiente de y tiene un cierto error asociado.

-El error asociado con cada valor de y contribuye al error de m y n.

-Los errores en cada valor de y son independientes.

En particular esta última suposición nos permite escribir

σm=∂m∂y12σ12+∂m∂y22σ22+⋯+∂m∂yn2σn2, (1.41)

y una ecuación similar para c. Las cantidades σ1,σ2,…,σn son los errores de y1,y2,…,yn. Suponiendo que dichos errores son iguales para todos los valores de y, tenemos

σm=σi=1n∂m∂yi21/2, (1.42)σc=σi=1n∂c∂yi21/2. (1.43)

Empleando las expresiones para m y c que hemos calculado en la sección anterior y sustituyendo en estas ecuaciones resulta, tras algunos cálculos,

σm=σn1/2n∑xi2−∑xi21/2, (1.44)σc=σ∑xi21/2n∑xi2−∑xi21/2. (1.45)

Por supuesto, σm y σc son los errores estándar correspondientes a m y c y σ es el error asociado con cada valor de y. Normalmente, cuando estamos realizando un ajuste lineal, solemos tomar σ como la desviación estándar de la distribución de valores de y en torno a la recta de mejor ajuste, en lugar del error experimental. Esta desviación estándar resulta ser:

σ=1n−2∑yi−mxi−c21/2. (1.46)

Por tanto, las ecuaciones 1.44, 1.45 y 1.46 nos permiten el cálculo de los errores en la pendiente y la ordenada en el origen del ajuste por mínimos cuadrados.

### Apéndice

En esta sección vamos a discutir brevemente el caso más general del ajuste por mínimos cuadrados, es decir, aquel en que los errores asociados con cada medida yi de la variable y, son diferentes. Los llamaremos por conveniencia σi, {i=1,…,n}.

Si bien los cálculos explícitos en este caso son más complicados que en el caso particular que hasta ahora hemos considerado, la idea general (minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias ϵyi) es la misma. Por tanto, vamos a limitarnos a recopilar las fórmulas que debemos aplicar para el cálculo de m, c y sus respectivos errores.

En primer lugar, introducimos la cantidad

ϵ=∑1σi2∑xi2σi2−∑xiσi22. (1.47)

Con ello, resultan

m=∑1σi2∑xiyiσi2−∑xiσi2∑yiσi2ϵ, (1.48)σm=∑1σi2ϵ1/2, (1.49)c=∑xi2σi2∑yiσi2−∑xiσi2∑xiyiσi2ϵ, (1.50)σc=∑xi2σi2ϵ1/2. (1.51)

Aplicar estas expresiones a un conjunto de datos muy grande requiere por supuesto el uso de un computador con el software adecuado.

## Elaboración de la memoria

### El propósito de la memoria

La elaboración de memorias constituye una tarea ineludible en el quehacer científico en cuanto que es el instrumento habitual para hacer llegar al conjunto de la comunidad científica resultados y conclusiones que en principio son sólo accesibles al autor o autores de un trabajo determinado o, en el mejor de los casos, a un entorno reducido de los mismos.

El objetivo de las prácticas que vamos a realizar en el laboratorio no es convertir al alumno en un científico, pero pueden constituir un primer acercamiento a la manera de proceder de éstos. En ese sentido, como hemos indicado, una de las tareas que se debe afrontar es la elaboración de informes donde se recojan diversos aspectos de su trabajo.

Escribir una buena memoria no es una tarea fácil y requiere, como casi todo, algo de entrenamiento. Una buena manera de empezar este entrenamiento puede ser echar un vistazo a informes que hayan sido escritos por otros, para poder hacerse una idea de todos los componentes que deben estar presentes en una buena memoria; pero indudablemente, esto no puede sustituir nunca a la propia experiencia.

Cualquier buena memoria debe

-Ser completa pero concisa.

-Tener una estructura lógica.

-Ser fácil de leer.

Nos vamos a ocupar a continuación de la estructura de la memoria. Un informe bien estructurado nos va a permitir contemplar todos los aspectos que deben estar presentes en un trabajo científico, desde el transfondo general del problema hasta los detalles del experimento.

### Estructura de la memoria

Un esquema que es frecuentemente empleado en la redacción de memorias o informes es el siguiente:

-Título.

-Resumen.

-Introducción.

-Métodos y materiales.

-Resultados.

-Discusión.

-Agradecimientos.

-Apéndices.

-Referencias.

A continuación, nos detendremos brevemente en cada uno de estos puntos.

- Título. Debe ser breve pero, a la vez, informarnos suficientemente del contenido y/o objetivo/s del trabajo. Debajo del título suele escribirse el nombre del autor del trabajo.

- Resumen. Debe contener los resultados novedosos o principales del trabajo, así como los aspectos fundamentales y la motivación para la realización del mismo. Debe ser breve (entre unas 50 y 150 palabras) y centrarse en los puntos importantes, evitando los detalles.

- Introducción. En la introducción, el objetivo fundamental es situar el trabajo dentro de un contexto determinado; por decirlo así, debe informarnos sobre el transfondo de la investigación que hemos llevado a cabo, sobre sus antecedentes y el estado actual del tema. Aunque es posible, y a veces necesario, hacer referencia a trabajos anteriores, debe ser autocontenida en la medida de lo posible, aunque sin abundar excesivamente en los detalles. La extensión depende del tipo de trabajo de que se trate, pero no debería superar una quinta parte de la longitud del total.

- Métodos y materiales. Es una descripción tanto del montaje como del método experimental empleado. Si la técnica experimental utilizada es conocida, basta con describirla brevemente o remitir a las referencias; sin embargo, si es novedosa en algún aspecto, conviene describirla con el suficiente detalle como para que el experimento sea reproducible por cualquier otra persona. Puede resultar muy interesante la inclusión de diagramas o dibujos explicativos que ayuden en este aspecto.

- Resultados. En esta sección, debemos incluir los datos que creamos necesarios para dar consistencia a nuestras discusiones y conclusiones posteriores. No se trata, por tanto, de presentar todos los datos de que dispongamos sino sólo los que resulten útiles para la comprensión del trabajo que se presenta. A ser posible, es preferible su representación en forma de gráficas que en forma de tablas; otro aspecto importante es dejar bien claro el grado de precisión que poseen nuestros datos, ya que es evidente la influencia de ésta en la discusión y los resultados.

- Discusión. Nos debemos ocupar aquí de interpretar los resultados que hemos presentado en la sección anterior. Para ello, debemos centrarnos únicamente en los detalles principales del experimento, haciendo hincapié en aquellos que puedan resultar especialmente influyentes en los resultados obtenidos. Por ejemplo, si hemos detectado algún tipo de fallo o error en el diseño o en la realización de la experiencia, discutirlo brevemente podría ayudar a comprender hasta que punto los datos presentados respaldan la teoría que se pretendía investigar; como mínimo, esta discusión siempre aportará nuevas formas de ver el problema y de abordarlo en futuros experimentos.

- Conclusión. Se trata de retomar el objetivo de nuestro experimento y estudiar hasta qué punto los resultados obtenidos permiten afirmar que éste se ha alcanzado. Es conveniente y usual comparar nuestros resultados con los de otros autores que hayan llevado a cabo experiencias similares.

- Agradecimientos. Cualquier trabajo científico, y en particular el trabajo experimental, es casi siempre labor de varias personas. Es importante incluir en la memoria una sección muy breve destinada a agradecer a esas otras personas o entidades la ayuda prestada, intelectual (en forma de discusiones sobre un aspecto particular del trabajo, por ejemplo) o económicamente.

- Referencias. Las referencias son una parte muy importante de la memoria, porque permiten al lector tener acceso de forma selectiva a fuentes de información donde consultar detalles, la historia del problema, las técnicas empleadas por otros, etc., que evidentemente no pueden incluirse en la memoria. Existen fundamentalmente dos formas de dar las referencias en una memoria. La primera es colocar un superíndice en alguna palabra del punto del texto donde la referencia sea relevante, que después se corresponderá en la sección de referencias con una línea de texto donde se incluirá:

- La segunda forma de dar una referencia consiste en escribir en el lugar del texto apropiado (y normalmente entre paréntesis), el autor y el año de la referencia; en este caso, en la sección de referencias, los autores estarán listados en orden alfabético, seguidos del resto de la información como el año de publicación, etc.

- Apéndices. Aquí puede incluirse determinado material como la deducción de una ecuación o el código de un programa especialmente relevantes en la obtención o el tratamiento de los resultados, de los cuales no existen o no conocemos referencias.

En realidad, la condición que aquí empleamos únicamente asegura que el valor de SS así encontrado es un extremo. Para poder decir que se trata efectivamente de un mínimo es necesario imponer una segunda condición sobre la derivadas parciales segundas, pero nosotros no vamos a llevar a cabo este cálculo, asumiendo que se trata realmente de un mínimo.

Como siempre, todos los sumatorios se extienden a los n datos experimentales.

Cuando la memoria es breve, puede ser útil combinar dos o más secciones en una sola. Por ejemplo, podríamos tener un encabezamiento como ”Resultados y conclusiones”. Del mismo modo, algunas secciones como los ”Agradecimientos” pueden no ser necesarios