Guía resumida para el tratamiento de datos y errores

Laboratorio de Física de la Atmósfera

Esta guía sintetiza los contenidos operativos del capítulo de introducción a la experimentación y de los dos apéndices del guion. Su finalidad es ofrecer un criterio común para registrar medidas, estimar incertidumbres, construir gráficas, realizar ajustes lineales e interpretar los resultados físicos y meteorológicos de las prácticas.

Criterio general del laboratorio. Salvo que se indique lo contrario, las incertidumbres independientes se combinarán mediante propagación cuadrática, de acuerdo con el Apéndice B. La suma lineal de contribuciones se reservará para estimaciones conservadoras o para los casos en que se solicite expresamente.

# 1. Del experimento al resultado

El trabajo experimental debe seguir una secuencia coherente:

Definir el objetivo y la magnitud física que se desea obtener.

Planificar qué variables se medirán, con qué instrumentos y en qué unidades.

Realizar ensayos previos para comprobar el montaje y el rango de las medidas.

Registrar los datos, las incertidumbres instrumentales y cualquier incidencia.

Representar y analizar los datos sin redondear prematuramente los cálculos intermedios.

Comparar el resultado con la teoría y discutir sus limitaciones.

Comunicar el procedimiento, los resultados y la conclusión de forma reproducible.

# 2. Registro de datos y unidades

Toda tabla debe tener un título claro, encabezados con la magnitud y su unidad, y una incertidumbre asociada a cada medida o al instrumento. Deben anotarse también la precisión de los aparatos, las condiciones de medida, los cambios realizados en el montaje y las observaciones que puedan ayudar a interpretar posteriormente los datos.

| Dato | Forma recomendada | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Medida directa | x ± εx, con unidad | T = (21,4 ± 0,2) °C |
| Columna de tabla | Magnitud y unidad en el encabezado | Tiempo t (s) |
| Notación científica | Factor común indicado una sola vez | I (×10⁻³ A) |
| Conversión | Mostrar el factor utilizado | 30 min × 1 h/60 min = 0,5 h |

# 3. Precisión exactitud y tipos de error

La precisión describe la concordancia entre medidas repetidas; la exactitud indica la proximidad al valor verdadero. Un conjunto de medidas puede ser muy preciso y, sin embargo, poco exacto si existe un sesgo sistemático.

| Tipo | Origen | Cómo se detecta o reduce |
| --- | --- | --- |
| Error de escala | Resolución finita del instrumento | Elegir un instrumento más sensible o un rango adecuado. |
| Error aleatorio | Fluctuaciones impredecibles entre medidas | Repetir, calcular la media y cuantificar la dispersión. |
| Error sistemático | Calibración incorrecta, sesgo del método o montaje | Calibrar, contrastar el procedimiento y usar controles. |

# 4. Incertidumbre absoluta y relativa

El valor verdadero no se conoce exactamente. El resultado experimental se expresa como un intervalo alrededor del valor medido x:

| x = (xmed ± εx) unidad | (1) |
| --- | --- |

La incertidumbre absoluta εx tiene las mismas unidades que x. La incertidumbre relativa permite comparar la calidad de medidas de tamaños distintos:

| δx = εx/¦x¦ ; δx(%) = 100·εx/¦x¦ | (2) |
| --- | --- |

# 5. Cifras significativas y redondeo

No redondee los resultados intermedios. Conserve suficientes cifras durante todo el cálculo.

Redondee primero la incertidumbre: una cifra significativa; dos si las dos primeras cifras forman un número menor que 25.

Redondee después el valor medido hasta la misma posición decimal que la incertidumbre.

En productos y cocientes, el resultado no debe aparentar más cifras significativas que los datos de partida.

En sumas y restas, el resultado se limita por la posición decimal menos precisa.

Ejemplo. Si x = 341,775 y εx = 0,875, el resultado se escribe x = (341,8 ± 0,9) unidades. Si εx = 0,234, se escribe x = (341,78 ± 0,23) unidades.

# 6. Incertidumbre de medidas directas

## 6.1 Una única medida

| Instrumento | Incertidumbre de escala adoptada |
| --- | --- |
| Escala analógica | La mitad de la división más pequeña. |
| Escala digital | El incremento mínimo que puede mostrar el instrumento. |

Con una sola medida no puede estimarse la componente aleatoria. Siempre que sea posible se deben repetir las medidas para comprobar su reproducibilidad y detectar equivocaciones.

## 6.2 Varias medidas

Para n medidas x₁, x₂, …, xₙ se calcula la media:

| x̄ = (1/n) Σ xi | (3) |
| --- | --- |

La desviación típica describe la dispersión de las medidas:

| s = [Σ(xi−x̄)²/(n−1)]1/2 | (4) |
| --- | --- |

La incertidumbre estándar de la media es:

| sx̄ = sn−1/2 | (5) |
| --- | --- |

El criterio adoptado en el capítulo inicial del guion toma como incertidumbre aleatoria de la media tres veces este valor:

| εaleatoria = 3sx̄ = 3sn−1/2 | (6) |
| --- | --- |

La incertidumbre final de la medida directa será la mayor entre la incertidumbre de escala y la aleatoria:

| εx = max(εescala, εaleatoria) | (7) |
| --- | --- |

Datos sospechosos. Una medida no debe eliminarse solo porque se aleje del resto. Debe existir una razón experimental identificable para considerarla espuria. Si se excluye, hay que justificarlo y conservar constancia del dato original.

# 7. Medidas indirectas y propagación de incertidumbres

Si una magnitud F se calcula a partir de variables independientes x₁, x₂, …, cada incertidumbre contribuye al resultado. El criterio habitual en estas prácticas es la propagación cuadrática:

| εF = [Σ(∂F/∂xi · εxi)²]1/2 | (8) |
| --- | --- |

Cuando se desea una cota conservadora, puede emplearse la suma lineal de los valores absolutos de las contribuciones. No debe mezclarse ambos criterios dentro de un mismo cálculo sin justificarlo.

| εF,cons = Σ ¦∂F/∂xi¦ · εxi | (9) |
| --- | --- |

## 7.1 Casos frecuentes con variables independientes

| Relación | Propagación cuadrática |
| --- | --- |
| F = u ± v | εF = √(εu² + εv²) |
| F = u·v | εF = ¦F¦√[(εu/u)² + (εv/v)²] |
| F = u/v | εF = ¦F¦√[(εu/u)² + (εv/v)²] |
| F = uᵖ | εF = ¦pF/u¦·εu |

Ejemplo del laboratorio. Si h = m/A, entonces εh = h√[(εm/m)² + (εA/A)²]. Deben incluirse tanto la incertidumbre de la pendiente como la del área.

## 7.2 Contribución relativa de cada fuente

Si εF = √(C₁+C₂), la fracción atribuible a cada fuente se obtiene a partir de las contribuciones cuadráticas:

| P1 = 100·C1/(C1+C2) | (10a) |
| --- | --- |
| P2 = 100·C2/(C1+C2) | (10b) |

Este reparto permite identificar qué medida limita la precisión y decidir dónde conviene mejorar el experimento.

# 8. Representación gráfica

Una gráfica debe permitir reconocer la relación entre las variables, la dispersión de los datos y la compatibilidad con el modelo. No es un elemento decorativo: forma parte del análisis.

| Elemento | Criterio |
| --- | --- |
| Ejes | Variable independiente en x y dependiente en y, salvo razón explícita. |
| Etiquetas | Nombre o símbolo de la magnitud y unidad en cada eje. |
| Escala | Simple y adecuada al rango; no es obligatorio comenzar en cero. |
| Datos | Símbolos visibles; series distintas con símbolos o colores distinguibles. |
| Barras de error | Incluirlas cuando sean relevantes o varíen entre puntos; si son iguales, puede indicarse en el pie. |
| Líneas | No unir automáticamente los puntos. Representar la curva teórica o la función ajustada. |
| Título y leyenda | Breves, informativos y coherentes con las variables mostradas. |

# 9. Ajuste lineal y diagnóstico

Para una relación aproximadamente lineal se ajusta:

| y = mx + b | (11) |
| --- | --- |

La pendiente y la ordenada deben compararse con la ley física para identificar la magnitud buscada. El programa de ajuste debe proporcionar m, b y sus incertidumbres εm y εb.

Para cada punto, el residuo es la diferencia entre el valor medido y el ajustado:

| ri = yi − (mxi+b) | (12) |
| --- | --- |

La dispersión de los residuos en un ajuste con n puntos es:

| σres = [(1/(n−2)) Σ ri²]1/2 | (13) |
| --- | --- |

Como criterio orientativo, una medida merece revisión si |ri| > 2σres. No se elimina automáticamente.

El coeficiente de determinación se calcula mediante:

| R² = 1 − Σri²/Σ(yi−ȳ)² | (14) |
| --- | --- |

Interpretación conjunta. Un R² próximo a 1 indica que la recta explica gran parte de la variabilidad, pero no demuestra por sí solo que el modelo sea adecuado. Los residuos deben distribuirse sin una tendencia o curvatura sistemática alrededor de cero.

# 10. Secuencia mínima para analizar una práctica

| Paso | Acción | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparar | Identificar objetivo, variables, unidades, instrumentos y resolución. |
| 2 | Medir | Registrar datos originales, incertidumbres y observaciones sin corregirlos silenciosamente. |
| 3 | Comprobar | Revisar órdenes de magnitud, signos, unidades y coherencia física. |
| 4 | Transformar | Calcular variables derivadas y sus incertidumbres sin redondear resultados intermedios. |
| 5 | Representar | Incluir ejes, unidades, barras de error, leyenda y modelo. |
| 6 | Ajustar | Obtener parámetros, incertidumbres, R² y residuos. |
| 7 | Interpretar | Comparar con la teoría y explicar desviaciones o limitaciones. |
| 8 | Presentar | Redondear al final y expresar cada resultado como valor ± incertidumbre y unidad. |

# 11. Contenido mínimo del informe

Objetivo y fundamento físico necesario para comprender la medida.

Método y montaje descritos con suficiente detalle para poder reproducir el procedimiento.

Datos originales en tablas, con unidades e incertidumbres.

Cálculos, propagación de errores, gráficas y ajustes.

Resultados finales correctamente redondeados.

Discusión de R², residuos, compatibilidad con la teoría y fuentes de error.

Conclusión que responda directamente al objetivo.

# 12. Errores frecuentes que deben evitarse

| Problema | Corrección |
| --- | --- |
| Resultado sin unidad o sin incertidumbre | Escribir siempre (valor ± incertidumbre) unidad. |
| Redondeo en cada paso | Conservar cifras y redondear únicamente el resultado final. |
| R² alto usado como única prueba | Examinar también residuos y coherencia física. |
| Eliminar un dato por ser incómodo | Investigar y justificar cualquier exclusión. |
| Confundir pendiente con magnitud final | Comparar explícitamente el ajuste con la ecuación teórica. |
| Unir puntos experimentales | Mostrar el ajuste o la curva teórica, no una poligonal arbitraria. |

# 13. Lista de comprobación antes de entregar

|  | Comprobación |
| --- | --- |
| ☐ | Todas las tablas y gráficas incluyen magnitudes y unidades. |
| ☐ | Cada resultado final contiene valor, incertidumbre y unidad. |
| ☐ | La incertidumbre y el valor se han redondeado de forma coherente. |
| ☐ | Se indica la ecuación del ajuste, las incertidumbres de sus parámetros y R². |
| ☐ | Se incluye y comenta el gráfico de residuos. |
| ☐ | La magnitud física final se obtiene comparando el ajuste con la teoría. |
| ☐ | Las conclusiones distinguen observaciones, cálculos e interpretación. |
| ☐ | En Earth, cada captura tiene fecha, hora UTC, variable y nivel. |