# Plano inclinado I

## Objetivo

Se estudiará el plano inclinado como máquina simple que permite reducir la fuerza necesaria para completar una tarea. El experimento también permitirá obtener un valor para la aceleración de la gravedad.

## Fundamento teórico

Los planos inclinados son superficies diagonales sobre las cuales los objetos pueden estar en reposo, deslizarse o rodar hacia arriba o hacia abajo. Sirven como máquinas simples ya que, gracias a ellos, las cargas pueden ser levantadas hasta cierta altura aplicando una fuerza inferior a la del peso de éstas. Cuando el ángulo del plano inclinado es pequeño se puede levantar más peso con una misma fuerza aplicada, pero, a cambio, la distancia a recorrer será mayor.

En la figura que aparece tenemos representadas las fuerzas que actúan sobre un objeto situado en un plano inclinado en equilibrio. Por un lado, el peso se divide en dos componentes: tangencial y normal al plano. En segundo lugar, tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el plano sobre el objeto y que es siempre perpendicular al plano. Por último, la fuerza F va a contrarrestar la componente tangencial del peso para mantener al objeto en equilibrio. No consideramos fuerzas de rozamiento ya que el experimento está diseñado para reducir al mínimo la fricción.

Por tanto, en el equilibrio se cumple que:

Figura: Esquema fuerzas plano inclinado. La fuerza F contrarresta a la componente tangencial del peso para mantener el equilibrio de fuerzas.

F = mg sen α

Para conseguir que el bloque esté en equilibrio sobre el plano inclinado podemos atarlo a otro bloque mediante una cuerda que pase por una polea, de modo que el segundo bloque se encuentre colgando al final del plano inclinado. Si consideramos que la masa de la cuerda es despreciable, la tensión a ambos lados de la polea será la misma. En este caso, las masas de ambos bloques tendrán que guardar una relación exacta para alcanzar el equilibrio

## Montaje experimental

El montaje de la práctica se puede observar en la figura. Sobre el plano inclinado, tenemos un carrito diseñado para minimizar el rozamiento mediante el uso de microrodamientos. Además, las ruedas han sido taladradas para disminuir el momento de inercia de rotación.

Figura: montaje experimental

El carrito está sostenido por un dinamómetro de 2 N, que mide la componente tangencial del peso. La inclinación del plano inclinado se mide con la escala graduada de 0 a 90º. Para medir la componente normal se usarán los dinamómetros de 2 N y 5 N, procurando elegir siempre aquél que nos proporcione una mayor precisión. Cada componente del peso nos permitirá medir un valor de la gravedad.

## Resultados

          - Elevar la posición del plano hasta un ángulo cualquiera entre cero y noventa grados.

α(±εα) =

    - En esta posición, calibrar el dinamómetro hasta que marque cero.

    - Introducir un gancho con banana en el orificio superior. En esta configuración el carro debería pesar 200 g. Situarlo en el riel del plano y engancharlo al dinamómetro.

    - Medir la fuerza F haciendo oscilar ligeramente el carro para comprobar que se encuentra en su posición de equilibrio. Tomar una medida sin añadir pesas y después ir añadiendo una a una las pesas de 50 g en el interior del carro, anotando el valor de F en cada caso

| m(±εm) | F(±εF ) |
| --- | --- |
| 0,20 |  |
| 0,25 |  |
| 0,30 |  |
| 0,35 |  |
| 0,40 |  |

## Cuestiones

          - Inserte la gráfica de F en función de m obtenida a partir de los datos de la tabla anterior y dibuje la recta de ajuste lineal.

- Calcule la pendiente, la ordenada en el origen, y el coeficiente de correlación lineal de la recta anterior mediante ajuste por mínimos cuadrados.

a±εa=

b±εb=

r=

- Con la ayuda de la ecuación F = mg sen α  y los valores obtenidos  en el ajuste anterior halle el valor de g.

g±εg=