# Resistencia interna y fuerza electromotriz de una pila

## Objetivo

Determinar experimentalmente la fuerza electromotriz (f.e.m.) y la resistencia interna de una pila mediante medidas de la diferencia de potencial en sus bornes y la intensidad de corriente suministrada a un circuito externo. Analizar la relación lineal entre la tensión en bornes y la corriente, y obtener los parámetros físicos asociados a partir de un ajuste lineal por mínimos cuadrados.

## Fundamento teórico

La relación entre la diferencia de potencial y la intensidad en un conductor viene dada por la ley de Ohm:

ΔV =  RI                                                                (1)

Para una fuente real de tensión, caracterizada por una fuerza electromotriz ε y una resistencia interna Ri, la diferencia de potencial en sus bornes es:

ΔV = ε - I Ri                                                               (2)

Si dicha fuente de tensión la colocamos en un circuito junto con una resistencia externa Re la intensidad que circula por el mismo, de acuerdo con la Ley de Ohm, viene dada por la expresión,

I = εRi+Re                                                              (3)

En nuestra práctica en cuestión colocaremos en el circuito, una pila de ε = 4,5 V  y a continuación mediremos su f.e.m y su resistencia.

Figura 1: Montaje teórico.

## Montaje Experimental

El montaje experimental consta de una pila conectada en serie con dos reostatos y dos multímetros: un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo con la pila. El sistema experimental puede contemplarse en la figura 2 en el cual disponemos de dos multímetros junto con una fuente de tensión de resistencia interna Ri y dos reostatos, Re, (resistencias variables, dependiendo de la posición del indicador) que colocaremos en serie para facilitar las lecturas de las medidas.

Importante: Una vez construido el circuito consultar con el profesor antes de conectar la fuente de tensión y empezar a tomar las medidas.

Figura 2: Montaje experimental.

Para poder llevar a cabo estas medidas construiremos primero el circuito tal y como se indica en la figura 2. Aunque no se indica en dicha figura, colocaremos nuestros dos reostatos de 100 Ω y 10 Ω en serie. Esto se debe a que al efectuar las medidas el de mayor resistencia nos servirá para hacer un ajuste grueso y el de menor resistencia para un ajuste fino (esto se verá fácilmente al buscar un valor de intensidad o voltaje concreto en la realización de las medidas oportunas). Usaremos además dos multímetros en posiciones de amperímetro (en serie) y voltímetro (en paralelo) para tomar las medidas de intensidad y diferencia de potencial. El circuito lo cerraremos finalmente colocando la pila de petaca a la cual le tenemos que calcular su fuerza electromotriz y resistencia interna. Para ello una vez construido el circuito tomaremos medidas de intensidad y caída de potencial en la pila partiendo de una intensidad de 0,1 A en pasos de 0,1 A hasta alcanzar el valor de 1 A.

## Resultados

Construir una tabla con los valores de intensidad de corriente medidos, las caídas de potencial y la potencia que suministra la pila (recordar que la potencia es P = ΔV· I).

| I | εI | V | εV |
| --- | --- | --- | --- |

- Representar gráficamente los valores de las caídas de tensión en la pila en función de la intensidad de corriente.

- Dibujar la recta de regresión de mínimos cuadrados para la gráfica del apartado anterior calculando su pendiente, su ordenada en el origen y su coeficiente de correlación.

a ± εa =

b ± εb  =

r  =

- Calcular con los datos obtenidos y aplicando la ecuación (2) el valor de la resistencia interna de la pila y su fuerza electromotriz (ε).

Resistencia interna:

Ri ± εRi =

f.e.m : 
ε±εε =