# Determinación de la viscosidad del agua

## Objetivo

Se calculará la viscosidad del agua utilizando la ley de Hagen-Poiseuille, que gobierna el flujo laminar de líquidos newtonianos.

## Fundamento teórico

El número de Reynolds es una cantidad adimensional que nos permite caracterizar el movimiento de un fluido viscoso. En el caso de tuberías de sección circular, el número de Reynolds viene dado por

Re=ρuDμ, (7.1)

donde ρ y u son la densidad y la velocidad característica del fluido y D el diámetro de la tubería. μ es la viscosidad dinámica del fluido.
El número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en el que se mueve un fluido. En conductos o tuberías si el número de Reynolds es menor de 2100 el flujo será laminar y si es mayor de 4000 el flujo será turbulento (estos intervalos varían según la bibliografía que se consulte). Entre estos dos valores decimos que el régimen es crítico y el flujo no es estacionario, por lo que la velocidad en una sección varía con el tiempo.
Cuando un fluido estacionario, incompresible y viscoso se mueve en régimen laminar en un conducto de sección circular constante, es posible aplicar la ecuación de Hagen-Poiseuille

Δp=RQ=8μlπr4Q, (7.2)

donde Q es el caudal, Δp la diferencia de presiones entre los extremos de la tubería, l la longitud de la tubería y r su radio.

## Montaje experimental

El montaje experimental consiste en un recipiente con agua conectado a un tubo. Para calcular la diferencia de presión Δp se ha de usar la altura h desde la superficie del líquido hasta el tubo según

Δp=ρgh, (7.3)

donde ρ=997±1 kg/m​3 es la densidad del agua y g=9.800±0.001 m/s​2 es la aceleración de la gravedad.

## Resultados

- Medir la longitud y el diámetro del tubo. Conocido el diámetro calcular el radio.

l±εl=  D±εD=  R±εR=

- Medir el caudal para valores de la altura de agua h entre 15 cm y la máxima altura posible, en pasos de 5 cm.

|  | h±εh | Δp±εΔp | V±εV | t±εt | Q±εQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 |  |  |  |  |  |
| H2 |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |
| Hn |  |  |  |  |  |

- Representar gráficamente la diferencia de presiones en función del valor del caudal.

- Realizar un ajuste lineal, obteniendo el coeficiente de correlación lineal r, la pendiente a, y la ordenada en el origen b de la recta de mínimos cuadrados Δp=a Q+b.

r=  a±εa=  b±εb=

- A partir de los valores obtenidos calcular los valores de la resistencia de flujo R con ayuda de la ecuación 7.2. Conocido R, calcular la viscosidad dinámica μ del agua (el valor de referencia a 20∘C es 0.001 Pa s).

R±εR=                    μ±εμ=

## Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Discutir de forma cuantitativa la precisión y la exactitud de los valores obtenidos para μ.

- Discutir de forma cuantitativa las principales fuentes de error que afectan al cálculo de la viscosidad. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.

- Discutir el tipo de régimen (laminar, crítico o turbulento) en el que se movía el fluido. En caso de que en algún momento el régimen no haya sido laminar, discutir si se ha apreciado pérdida de la linealidad en la representación Δp=fQ.

## Cuestiones

La respuesta a las siguiente cuestión debe incorporarse en la introducción del informe de laboratorio.

- Demostrar la ecuación de Hagen-Poiseuille 7.2.