## Péndulo de Pohl II: oscilaciones forzadas y resonancia

## Objetivo

Construir la curva de resonancia del péndulo de Pohl forzado por un motor y obtener de ella la frecuencia de resonancia, la anchura de la curva y el factor de calidad. Comparar con los valores esperados a partir de las oscilaciones libres y amortiguadas.

## Fundamento teórico

El motor mueve periódicamente el extremo del muelle espiral, lo que equivale a un momento externo M0cosΩt sobre la rueda, con Ω la frecuencia del forzamiento:

φ+γ φ+ω02 φ=f0cosΩt,  f0=M0J.

Tras un transitorio, la rueda oscila con la frecuencia del motor, φt=AcosΩt+ϕ, con amplitud y desfase estacionarios

AΩ=f0ω02−Ω22+γ2Ω2,  tanϕ=−γ Ωω02−Ω2.

La amplitud es máxima en la frecuencia de resonancia

Ωr=ω02−γ22,  Ar=f0γω02−γ2/4.

Cuanto mayor es el amortiguamiento, menor y más ancho es el pico; sin amortiguamiento la amplitud de resonancia sería infinita. Para amortiguamiento débil, la anchura de la curva entre los dos puntos donde A=Ar/2 es ΔΩ≃γ y el factor de calidad Q=ω0/γ≃Ωr/ΔΩ. Para Ω≪ω0 la rueda oscila en fase con el excitador (ϕ≈0); para Ω≫ω0, en oposición de fase (ϕ≈π), y para Ω=ω0 ambos están en cuadratura (ϕ=π/2).

## Montaje experimental

Figura 1. Péndulo de Pohl con el excitador.

El freno se alimenta como en la práctica anterior: salida de alterna de la fuente, rectificador y amperímetro en serie (Figura 2). La salida de continua de la fuente se conecta a las dos hembras superiores del motor. El motor no debe recibir más de 650 mA: antes de encenderlo, poner el dial de corriente continua de la fuente en unos 0,65 A; hecho esto, ya puede girarse el dial de tensión hasta su valor máximo.

Figura 2. Conexiones del freno y del motor.

La frecuencia del motor se regula con los dos diales de su parte superior: el derecho para el ajuste aproximado y el izquierdo para el fino. El periodo del motor, Tf, se mide con el cronómetro contando sus vueltas, y Ω=2π/Tf. La amplitud se lee en el anillo graduado, en divisiones. La flecha blanca de la rueda y la flecha negra del excitador permiten ver el desfase entre ambos.

Precaución: el freno soporta como máximo 1 A (no pase de 10 V de alterna). No trabaje cerca de la resonancia con el freno apagado, porque la amplitud se sale de la escala.

## Resultados

Parte A. Oscilaciones libres y amortiguadas. Con el motor parado, medir T0 (cinco veces el tiempo de 20 oscilaciones, freno apagado) y, con el freno a VB = 4 V, las amplitudes de los extremos sucesivos para obtener γ como en la práctica anterior. Si ya se hizo esa práctica, pueden usarse sus resultados.

T0 = ( __________ ± __________ ) s   ω0 = ( __________ ± __________ ) rad/s

IB (4 V) = __________ A   γ = ( __________ ± __________ ) s⁻¹

Parte B. Curva de resonancia. Con el freno a VB = 4 V, encender el motor y variar lentamente su frecuencia. Para cada valor: medir el tiempo de 5 vueltas del motor para obtener Tf, esperar a que desaparezca el transitorio (la amplitud deja de cambiar; cerca de la resonancia, 2 o 3 minutos) y anotar las desviaciones máximas a izquierda, φi, y a derecha, φd. La amplitud es su media, φ=φi+φd/2, porque el punto medio de la oscilación puede no coincidir con el cero. Tomar más medidas en la zona de resonancia (cuando Tf se acerca a T0) y también por encima de ella. Observar el desfase entre las flechas a frecuencias bajas, en la resonancia y a frecuencias altas.

| t5 (s) | Tf (s) | Ω (rad/s) | φi (div) | φd (div) | φ (div) | εφ (div) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 1. Amplitud estacionaria frente a la frecuencia de excitación.

## Cuestiones

1. Inserte la curva de resonancia (φ frente a Ω), uniendo los puntos con una curva suave. Trace rectas verticales en la frecuencia de resonancia experimental Ωrex (la del máximo de φ), en la teórica Ωrt=ω02−γ2/2 y en ω0. Marque también φmax/2 y la anchura ΔΩ.

Pegue aquí la gráfica

Ωrex = ( __________ ± __________ ) rad/s   Ωrt = ( __________ ± __________ ) rad/s   ω0 = ( __________ ± __________ ) rad/s

2. Obtenga de la gráfica la anchura ΔΩ y, a partir de ella, γres=ΔΩ y Q=Ωrex/ΔΩ, con sus errores. Compare γres con el γ de la Parte A.

ΔΩ = ( __________ ± __________ ) rad/s   γres = ( __________ ± __________ ) s⁻¹   Q = ( __________ ± __________ )

3. Describa el desfase observado entre la rueda (flecha blanca) y el excitador (flecha negra) para Ω muy inferior a ω0, en la resonancia y para Ω muy superior. ¿Concuerda con la teoría?

4. Demuestre las expresiones de Ωr y Ar a partir de la condición de máximo de AΩ.